一、概述

2007年台州市平均年降水量1827.7mm（折合水量173.6688亿m3)，比上年偏多12.8%；比多年平均值偏多12.0%，属于偏丰年份。

2007年全市总水资源量为102.1885亿m3，比上年增加15.5574亿m3，偏多18.0%；比多年平均偏多11.3433亿m3，偏多12.5％。人均水资源量1729m3。产水系数0.58，产水模数106.52万m3/km2。

全市13座大、中型水库，总体蓄水比上年末增加2.0107亿m3，其中长潭水库年末蓄水量比上年增加1.0964亿m3。

全市总供水量为15.5476亿m3，其中地表水源供水量为14.3164亿m3，占总供水的92.1%。全市总用水量为15.5476亿m3，其中第一产业(即农林牧渔畜)用水量7.4751亿m3，占48.1%。农田灌溉用水亩均354.7m3。水的有效利用率为15.2%。

2007年，在台州市35个重点水功能区布设地表水水质监测断面，控制河长505.8公里，湖库面积54.03平方公里。35个重点水功能区中，水质达标的为12个，个数达标率为34.3%；达标河长为220.6公里，河长达标率为43.6%；湖库达标面积为42.85平方公里，湖库面积达标率为79.3%。

二、降水量

2007年台州市平均年降水量1827.7mm（折合水量173.6688亿m3)，比上年偏多12.8%；比多年平均值偏多12.0%，属于偏丰年份。

（一）分区降水量

全市9个行政分区中，所有县市降水量均比上年及多年平均都偏多。其中椒江区年降水量为1579.6mm，比上年偏多1.4%，比多年平均偏多6.2%；黄岩区年降水量为2151.5mm，比上年偏多11.5%，比多年平均偏多17.4%；路桥年降水量为1660.5mm，比上年偏多1.3%，比多年平均偏多8.1%；玉环年降水量为1678.6mm，比上年偏多16.6%，比多年平均偏多16.3%；三门年降水量为1762.1mm，比上年偏多12.1%，比多年平均偏多5.2%；天台年降水量为1714.9mm，比上年偏多23.2%，比多年平均偏多10.4%；仙居年降水量为1873.3mm，比上年偏多10.4%，比多年平均偏多15.7%；温岭年降水量为1737.1mm，比上年偏多8.0%，比多年平均偏多7.9%；；临海年降水量为1862.1mm，比上年偏多14.4%，比多年平均偏多12.4%。

按流域分区统计，永安溪年降水量为1915.2mm，比上年偏多12.6%，比多年平均偏多18.0%；始丰溪年降水量为1704.0mm，比上年偏多23.1%，比多年平均偏多11.7%；灵江及椒江左岸年降水量为1793.8mm，比上年偏多9.4%，比多年平均偏多8.3%；温黄平原降水量为1891.0mm，比上年偏多8.2%，比多年平均偏多12.3%；象山港及三门湾年降水量为1787.4mm，比上年偏多14.5%，比多年平均偏多6.1%；玉环岛年降水量为1681.5mm，比上年偏多12.9%，比多年平均偏多11.2%。详情见表1～2和图1～2。

表1  2007年台州市行政分区降水量与2006年及多年平均值比较

（单位：mm）

图1      2007年台州市行政分区降水量与2006年及多年平均值比较图

表2      2007年台州市流域分区降水量与2006年及多年平均值比较

（单位:mm）

图2        2007年台州市流域分区降水量与2006年及多年平均值比较图

（二）降水量的年内分配

2007全市降水量主要较为集中在8～10月3个月份，3个月份的降水量总和占全年降水的57.7%左右。由于受台风影响，8月份降水量为全年最大降水月份，普遍在400mm以上，占全年降水量的24.2%左右。其它月份降水量相对较少，11月份降水量最少，在15mm左右，只占全年降水量的0.97%。

（三）降水量空间分布

2007年台州市降水量空间分布总体不均匀，受台风影响高值区出现在台州中南部，以朱溪上游、括苍山、长潭水库上游一带为最多，天台、临海、仙居交界地区次之，低值区出现在永安溪左岸、永安溪左岸及东部沿海。高值区年降水量达2600~2000mm，低值区年降水量为1500~1700mm。代表站点月年降水情况见表3和图3。

表3            2007年代表站降水量月年统计

图3            2007年代表站降水量过程线

三、水资源量

（一）地表水资源量

2007年全市总地表水资源量为101.2133亿m3（折合水深1065.2mm），比上年偏多18.1%，与多年平均相比偏多12.8%。2007年地表径流的时空分布趋势与降水量基本一致。详情见表4～5和图4～5。

表4  2007年台州市行政分区地表水资源量与2006年及多年平均值比较

单位：亿m3

图4     2007年台州市行政分区地表水资源量与2006年及多年平均值比较图

表5     2007年台州市流域分区地表水资源量与2006年及多年平均值比较

水量单位：亿m3

图5   2007年台州市流域分区地表水资源量与2006年及多年平均值比较图

（二）地下水资源量

2007年全市地下水资源量为18.1984亿m3，地下水与地表水重复计算量为17.2233亿m3。其中地下水平原区计算面积1189.6km2，地下水资源量2.1199亿m3；山丘区计算面积8312.4km2，地下水资源量16.1845亿m3。平原与山丘间地下水资源 重复计算量0.106亿m3。详情见表6～7和图6～7。

表6  2007年台州市行政分区地下水资源量与2006年及多年平均值比较

单位：亿m3

图6     2007年台州市行政分区地下水资源量与2006年及多年平均值比较图

表7    2007年台州市流域分区地下水资源量与2006年及多年平均值比较

水量单位：亿m3

图7   2007年台州市流域分区地下水资源量与2006年及多年平均值比较图

（三）总水资源量

2007年全市总水资源量为102.1885亿m3，比上年增加15.5574亿m3，偏多18.0%；比多年平均偏多11.3433亿m3，偏多12.5％。人均水资源量1729m3。产水系数0.58，产水模数106.52万m3/km2。

表6        2006年台州市行政分区总水资源量与2007年比较

水量单位：亿m3

图6        2007年台州市行政分区总水资源量与2006年比较图

表7     2006年台州市流域分区总水资源量及与2007年比较     单位：亿m3

图7        2007年台州市流域分区总水资源量及与2006年比较图

表8          2007年台州市行政分区和流域分区总水资源量

| 分区 |  | 降水深 （mm） | 年总水资源量 （万m3） | 产水系数 | 产水模数 （万m3/ km2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行 政 分 区 | 椒江 | 1579.6 | 23526 | 0.51 | 80.67 |
|  | 黄岩 | 2151.5 | 144701 | 0.67 | 144.02 |
|  | 路桥 | 1660.5 | 27184 | 0.55 | 91.72 |
|  | 玉环 | 1678.6 | 35935 | 0.57 | 95.04 |
|  | 三门 | 1762.1 | 98237 | 0.52 | 91.65 |
|  | 天台 | 1714.9 | 130732 | 0.53 | 91.68 |
|  | 仙居 | 1873.3 | 236748 | 0.63 | 118.83 |
|  | 温岭 | 1737.1 | 97507 | 0.58 | 101.23 |
|  | 临海 | 1862.1 | 227314 | 0.56 | 104.64 |
| 流 域 分 区 | 永安溪 | 1915.2 | 286682 | 0.63 | 121.59 |
|  | 始丰溪 | 1704.0 | 123056 | 0.53 | 90.41 |
|  | 灵江及椒江左岸 | 1793.8 | 143693 | 0.54 | 97.36 |
|  | 温黄平原 | 1891.0 | 261433 | 0.62 | 116.44 |
|  | 象山港及三门湾 | 1787.4 | 132825 | 0.53 | 94.34 |
|  | 玉环岛 | 1681.5 | 54241 | 0.57 | 95.68 |
|  | 曹娥江百官以上 | 1714.7 | 11597 | 0.55 | 94.36 |
|  | 楠溪江 | 2432.2 | 8358 | 0.71 | 173.77 |
|  | 全市合计 | 1827.7 | 1021885 | 0.58 | 106.52 |

四、大、中型水库蓄水动态

全市13座大、中型水库，总体蓄水比上年都有增加，2007年末蓄水总量为7.3505亿m3，比上年末增加2.0107亿m3。4座大型水库年末蓄水总量为6.3984亿m3，比上年末增加1.7762亿m3，其中长潭水库年末蓄水量比上年增加1.0964亿m3。9座中型水库年末蓄水总量为0.9521亿m3，比上年末增加0.2345亿m3。详情见表9。

表9                   台州市大中型水库蓄水动态

水量单位：亿m3

| 水库类别 | 所属县市 | 水库名称 | 上年末蓄水 总量 | 当年末蓄水 总量 | 年蓄水变量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大型 | 黄岩区 | 长潭 | 2.2866 | 3.383 | 1.0964 |
|  | 天台县 | 里石门 | 0.6856 | 0.9741 | 0.2885 |
|  | 临海市 | 牛头山 | 0.58 | 0.8097 | 0.2297 |
|  | 仙居县 | 下岸 | 1.07 | 1.2316 | 0.1616 |
| 中型 | 黄岩区 | 秀岭、佛岭 | 0.1207 | 0.1673 | 0.0466 |
|  | 天台县 | 龙溪 | 0.1868 | 0.2438 | 0.057 |
|  | 仙居县 | 里林 | 0.048 | 0.0778 | 0.0298 |
|  | 温岭市 | 太湖、湖漫 | 0.2004 | 0.2562 | 0.0558 |
|  | 临海市 | 溪口、童燎 | 0.1617 | 0.207 | 0.0453 |
| 全市合计 |  |  | 5.3398 | 7.3505 | 2.0107 |

五、供水、用水和耗水量

（一）供水量

全市总供水量为15.5476亿m3，其中地表水源供水量为14.3164亿m3，占总供水的92.1%。地下水源供水量1.1124亿m3，占7.2%。其它水源利用量为0.1182亿m3，占0.8%。供水组成见图8。

图8          2007年台州市供水组成

地表水源供水中，蓄水工程供水量11.8981亿m3，占地表水源供水的83.1％；引水工程供水量1.0768亿m3，占地表水源供水的7.5％；提水工程供水量亿1.3418m3，占地表水源供水的9.4％。地表水组成见图9。

图9               2007年台州市地表水供水水源组成

（二）用水量

全市总用水量为15.5476亿m3，其中第一产业(即农林牧渔畜)用水量7.4751亿m3，占48.1%；工业用水量4.7077亿m3，占30.3%；居民生活用水量2.0351亿m3，占13.1%，城镇公共用水为0.5256亿m3，占3.4%；生态环境用水量为0.8040亿m3，占5.2%。农田灌溉用水亩均354.7m3。其用水量组成见图10。行政区、流域分区供用水量见表10～12和图11～12。

图10        2007年台州市用水组成图

表10    2007年台州市行政分区用（供）水量及与2006年比较    单位：亿m3

图11         2007年台州市行政分区用（供）水量及与2006年比较图

表11     2007年台州市流域分区用（供）水量及与2006年比较    单位：亿m3

图12      2007年台州市流域分区用（供）水量及与2006年比较图

表12            2007年台州市行政分区和流域分区用水量      单位：亿m3

| 分区 |  | 农田灌溉用水 | 林牧渔畜用水 | 工业用水量 | 城镇公共用水 | 居民生活用水 | 生态环境用水 | 总用水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政分区 | 椒江 | 0.5200 | 0.0451 | 0.6735 | 0.0846 | 0.1954 | 0.1461 | 1.6646 |
|  | 黄岩 | 0.6196 | 0.0888 | 1.0151 | 0.0880 | 0.2262 | 0.2410 | 2.2788 |
|  | 路桥 | 0.6242 | 0.0154 | 0.8709 | 0.0927 | 0.1628 | 0.0309 | 1.7969 |
|  | 玉环 | 0.2373 | 0.0140 | 0.3338 | 0.0460 | 0.1818 | 0.0260 | 0.8388 |
|  | 三门 | 0.6369 | 0.0113 | 0.2930 | 0.0280 | 0.1352 | 0.0150 | 1.1194 |
|  | 天台 | 0.7606 | 0.0756 | 0.2710 | 0.0350 | 0.1597 | 0.0050 | 1.3069 |
|  | 仙居 | 0.4810 | 0.1322 | 0.1178 | 0.0201 | 0.1485 | 0.0150 | 0.9145 |
|  | 温岭 | 1.5900 | 0.1076 | 0.3630 | 0.0972 | 0.4716 | 0.0410 | 2.6705 |
|  | 临海 | 1.4122 | 0.1034 | 0.7696 | 0.0340 | 0.3541 | 0.2840 | 2.9573 |
| 流域分区 | 永安溪 | 0.6581 | 0.1417 | 0.1608 | 0.0201 | 0.1797 | 0.0152 | 1.1756 |
|  | 始丰溪 | 0.8120 | 0.0714 | 0.2735 | 0.0350 | 0.1910 | 0.0052 | 1.3881 |
|  | 灵江及椒江左岸 | 1.0569 | 0.0981 | 0.8950 | 0.0387 | 0.2993 | 0.2910 | 2.6791 |
|  | 温黄平原 | 3.0459 | 0.2036 | 2.6637 | 0.3500 | 0.9671 | 0.4484 | 7.6787 |
|  | 象山港及三门湾 | 0.8811 | 0.0261 | 0.3206 | 0.0280 | 0.1700 | 0.0151 | 1.4410 |
|  | 玉环岛 | 0.3968 | 0.0471 | 0.3938 | 0.0538 | 0.2216 | 0.0291 | 1.1423 |
|  | 曹娥江百官以上 | 0.0138 | 0.0050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.0000 | 0.0207 |
|  | 楠溪江 | 0.0172 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0000 | 0.0044 | 0.0000 | 0.0222 |
|  | 全市合计 | 6.8818 | 0.5934 | 4.7077 | 0.5256 | 2.0351 | 0.8040 | 15.5476 |

(三)耗水量

2007年全市总耗水量8.2051亿m3，平均耗水率为52.8%。其中农田灌溉耗水量为4.5323亿m3，占总耗水的55.2％；林牧渔畜耗水量0.4883亿m3，占总耗水的6.0％；工业耗水量1.1390亿m3，占总耗水的13.9％；居民生活耗水量1.3406亿m3，占总耗水的16.3％；城镇公共耗水量为0.2584亿m3，占总耗水的3.1％；生态环境耗水量为0.4469亿m3，占总耗水的5.4％。详情见表13～15和图13～16。

图13             2007年台州市耗水组成

表13         2007年台州市行政分区耗水量及与2006年比较    单位：亿m3

图14         2007年台州市行政分区耗水量及与2006年比较图

表14        2007年台州市流域分区耗水量及与2006年比较    单位：亿m3

图15      2007年台州市流域分区耗水量及与2006年比较图

表15           2007年全市行政分区供、用、耗水量比较      单位：亿m3

图16        2007年全市行政分区供、用、耗水量比较图

（四）水的有效利用状况

2007年全市总水资源量为102.1885亿m3，人均水资源量1729m3。生活用水量2.0351亿m3，人均综合用水量263.1 m3/人.年。农田灌溉亩均用水量为354.7m3，其中水田亩均灌溉用水量379m3。工业万元增加值用水量为57.6m3。全市水的有效利用率为15.2%。

表16              2007年台州市水资源开发利用指标

| 分区 |  | 农田灌溉用水量 (m3/亩.年) | 工业万元增加值用水(m3/万元) | 万元GDP用水量(m3/万元) | 人均综合用水(m3/人.年) | 城乡生活 用水 (m3/人.年) | 用水效率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政分区 | 椒江 | 337.7 | 76.8 | 75.3 | 336.6 | 39.5 |  |
|  | 黄岩 | 363.2 | 121.2 | 140.0 | 387.7 | 38.5 |  |
|  | 路桥 | 359.1 | 79.5 | 75.6 | 415.3 | 37.6 |  |
|  | 玉环 | 344.3 | 24.7 | 37.8 | 134.5 | 29.2 |  |
|  | 三门 | 326.8 | 120.7 | 162.1 | 267.4 | 32.3 |  |
|  | 天台 | 349.4 | 76.3 | 153.3 | 231.3 | 28.3 |  |
|  | 仙居 | 325.3 | 42.5 | 129.3 | 188.8 | 30.7 |  |
|  | 温岭 | 366.5 | 17.8 | 68.4 | 229.1 | 40.5 |  |
|  | 临海 | 373.1 | 70.5 | 130.4 | 259.8 | 31.1 |  |
| 流域分区 | 永安溪 | 336.6 | 51.4 | 125.2 | 199.3 | 30.5 | 4.1 |
|  | 始丰溪 | 349.9 | 92.5 | 152.1 | 214.5 | 29.5 | 11.3 |
|  | 灵江及椒江左岸 | 364.2 | 76.0 | 128.6 | 291.5 | 32.6 | 18.6 |
|  | 温黄平原 | 362.8 | 58.4 | 81.3 | 313.2 | 39.5 | 29.4 |
|  | 象山港及三门湾 | 339.2 | 97.8 | 146.1 | 258.6 | 30.5 | 10.8 |
|  | 玉环岛 | 347.8 | 26.4 | 46.0 | 157.9 | 30.6 | 21.1 |
|  | 曹娥江百官以上 | 371.9 | 0 | 0 | 211.7 | 20.4 | 1.8 |
|  | 楠溪江 | 329.8 | 16.6 | 334.1 | 183.1 | 36.4 | 2.7 |
|  | 全市合计 | 354.7 | 57.6 | 92.3 | 263.1 | 34.4 | 15.2 |

六、水环境状况

（一）水功能区水质评价

2007年，在台州市35个重点水功能区布设地表水水质监测断面，控制河长505.8公里，湖库面积54.03平方公里。35个重点水功能区中，水质达标的为12个，个数达标率为34.3%；达标河长为220.6公里，河长达标率为43.6%；湖库达标面积为42.85平方公里，湖库面积达标率为79.3%。

（二）主要区域各水期水质状况

2007年，总评价河长505.8公里，全年期属地表水Ⅰ～ Ⅲ类水质的河长254.7公里，占评价河长的50.4%。Ⅰ类水、Ⅱ类水、 Ⅲ类水、 Ⅳ类水、 Ⅴ类水、劣于Ⅴ类水质的河长占评价河长的比例分别是0.0%、37.9%、12.4%、18.8%、2.8%、28.1%。分区域、分期的水质情况详见表6-1，主要河流水质状况见表6-2。

1、永安溪：共布设监测断面7个，评价河长123.5公里。从总体看，永安溪水质较好，为II～III类水。

2、始丰溪：共布设监测断面5个，评价河长122.7公里，总体属II～III类水，始丰溪天台城关以下河段水质相对较差，为IV类水，主要超标项目为总磷。

3、灵江及椒江左岸：布设监测断面8个，评价河长117.3公里。灵江为IV～劣于Ⅴ类，义城港为Ⅱ～IV类，大田港为Ⅱ～IV类，百里大河为IV～劣于Ⅴ类。

4、温黄平原：布设监测断面7个，评价河长96.0公里，总体水质为劣于V类，属水环境污染较严重区域，主要超标项目有氨氮、五日生化需氧量、高锰酸盐指数、总磷等。

5、象山港及三门湾：布设监测断面4个，评价河长41.3公里，总体水质属II类水，水环境状况良好。

6、玉环岛：布设监测断面4个，评价河长5.0公里。水环境状况较差，总体水质属劣于Ⅴ类，主要超标指标有氨氮、五日生化需氧量、高锰酸盐指数、总磷、六价铬、氰化物等。

（三）主要水库水质与富营养化评价

1、水质评价（总氮指标不参加评价）：2007年对长潭水库等9座大中型水库进行监测分析，全年的评价结果为：童燎水库为I类水；长潭水库、里石门水库、佛岭水库、秀岭水库为II类水；溪口水库、太湖水库、里墩水库为Ⅲ类水；湖漫水库为IV类水。

2、营养化评价（总氮指标参加评价）：长潭水库等9座大中型水库参加营养化评价，其中湖漫水库、里墩水库为轻度富营养化，长潭水库、里石门水库、佛岭水库、秀岭水库、溪口水库、童燎水库、太湖水库为中营养化。

表6-1    流域分区水质状况统计表

| 流域分区 | 全年期分类河长比例 |  |  |  |  |  |  | 汛期分类河长比例 |  |  |  |  |  |  | 非汛期分类河长比例 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 评价河长（km） | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 评价河长（km） | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 评价河长（km） | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 |
| 永安溪 | 123.5 | 0.0% | 63.0% | 28.4% | 0.0% | 0.0% | 8.6% | 123.5 | 0.0% | 59.4% | 32.0% | 0.0% | 0.0% | 8.6% | 123.5 | 31.8% | 31.2% | 0.0% | 28.4% | 0.0% | 8.6% |
| 始丰溪 | 122.7 | 0.0% | 34.4% | 0.0% | 65.6% | 0.0% | 0.0% | 122.7 | 0.0% | 34.4% | 0.0% | 65.6% | 0.0% | 0.0% | 122.7 | 0.0% | 11.2% | 23.2% | 28.9% | 36.7% | 0.0% |
| 灵江及椒江左岸 | 117.3 | 0.0% | 34.2% | 8.5% | 6.6% | 11.9% | 38.8% | 117.3 | 0.0% | 42.7% | 0.0% | 18.5% | 0.0% | 38.8% | 117.3 | 0.0% | 34.2% | 8.5% | 6.6% | 11.9% | 38.8% |
| 温黄平原 | 96.0 | 0.0% | 0.0% | 8.5% | 7.1% | 0.0% | 84.4% | 96.0 | 0.0% | 0.0% | 8.5% | 7.1% | 0.0% | 84.4% | 96.0 | 0.0% | 0.0% | 15.6% | 0.0% | 0.0% | 84.4% |
| 象山港及三门湾 | 41.3 | 0.0% | 76.8% | 23.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 41.3 | 0.0% | 76.8% | 23.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 41.3 | 0.0% | 76.8% | 0.0% | 23.2% | 0.0% | 0.0% |
| 玉环岛 | 5.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 5.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 5.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 全市合计 | 505.8 | 0.0% | 37.9% | 12.4% | 18.8% | 2.8% | 28.1% | 505.8 | 0.0% | 39.0% | 11.3% | 21.6% | 0.0% | 28.1% | 505.8 | 7.8% | 24.5% | 10.6% | 17.4% | 11.7% | 28.1% |

表6-2     主要河流水质状况统计表

| 序号 | 县市区 | 监测 断面 | 河流 | 2006年水质类别 | 2007年水质类别 | 水质变化趋势 | 2007年劣于III 类的水质项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 椒江区 | 三甲石柱 | 二条河 | 劣于V类 | 劣于V类 | 不明显 | 氨氮、五日生化需氧量、总磷 |
| 2 | 黄岩区 | 长潭水库 | 永宁江 | II类 | II类 | 不明显 |  |
| 3 |  | 秀岭水库 | 永宁江 | II类 | III类 | 趋差 |  |
| 4 |  | 永宁江闸 | 永宁江 | 劣于V类 | 劣于V类 | 不明显 | 氨氮、高锰酸盐指数、总磷 |
| 5 |  | 西江二桥 | 西江 | 劣于V类 | 劣于V类 | 不明显 | 氨氮、五日生化需氧量、总磷 |
| 6 |  | 山头泾闸 | 东官河 | 劣于V类 | 劣于V类 | 不明显 | 氨氮、五日生化需氧量、高锰酸盐指数、总磷 |
| 7 | 路桥区 | 路桥城南 | 南官河 | 劣于V类 | 劣于V类 | 不明显 | 氨氮、五日生化需氧量、高锰酸盐指数、总磷 |
| 8 | 临海市 | 白水洋柏枝岙 | 永安溪 | III类 | III类 | 不明显 |  |
| 9 |  | 永丰镇沙段村 | 始丰溪 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | 不明显 | 总磷 |
| 10 |  | 临海大桥 | 灵 江 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | 不明显 | 氨氮、总汞 |
| 11 |  | 大洋街道洋头 | 大田港 | Ⅳ类 | V类 | 趋差 | 氨氮 |
| 12 |  | 童辽水库 | 洞 港 | II类 | II类 | 不明显 |  |
| 13 |  | 杜桥镇 | 百里大河 | 劣于V类 | 劣于V类 | 不明显 | 氨氮、五日生化需氧量、高锰酸盐指数、总磷 |
| 14 | 温岭市 | 湖漫水库 | 黄西岙溪 | II类 | Ⅳ类 | 趋差 | 总磷 |
| 15 |  | 太湖水库 | 太湖溪 | III类 | III类 | 不明显 | 总磷 |
| 16 |  | 泽国镇 | 南官河 | 劣于V类 | 劣于V类 | 不明显 | 氨氮、五日生化需氧量、总磷 |
| 17 |  | 箬横镇 | 木城河 | 劣于V类 | 劣于V类 | 不明显 | 氨氮、五日生化需氧量、汞 |
| 18 | 玉环县 | 楚门镇 | 楚门河 | 劣于V类 | 劣于V类 | 不明显 | 氨氮、五日生化需氧量、高锰酸盐指数、总磷 |
| 19 |  | 芳杜水库 | 芳清河 | III类 | Ⅳ类 | 趋差 | 总磷 |
| 20 |  | 石门坎水库 | 普青河 | III类 | III类 | 不明显 |  |
| 21 |  | 双庙水库 | 玉坎河 | III类 | Ⅳ类 | 趋差 | 总磷 |
| 22 | 天台县 | 里石门水库 | 始丰溪 | II类 | II类 | 不明显 |  |
| 23 |  | 天台城关 | 始丰溪 | III类 | Ⅳ类 | 趋差 | 总磷 |
| 24 |  | 滩岭乡下湾 | 始丰溪 | 劣于V类 | IV类 | 趋好 | 总磷 |
| 25 |  | 桐柏水库 | 桐柏溪 | II类 | II类 | 不明显 |  |
| 26 | 仙居县 | 白塔圳口 | 十三都坑 | II类 | II类 | 不明显 |  |
| 27 |  | 城关河埠 | 永安溪 | II类 | II类 | 不明显 |  |
| 28 |  | 横溪镇 | 永安溪 | II类 | II类 | 不明显 |  |
| 29 |  | 西岙水库 | 北岙坑 | II类 | II类 | 不明显 |  |
| 30 |  | 城关航管站 | 三桥溪 | 劣于V类 | 劣于V类 | 不明显 | 氨氮、五日生化需氧量、总磷 |
| 31 |  | 下各下张 | 朱 溪 | III类 | III类 | 不明显 |  |
| 32 | 三门县 | 海游镇 | 海游溪 | II类 | II类 | 不明显 |  |
| 33 |  | 亭旁镇石岩 | 亭旁溪 | IV类 | III类 | 趋好 |  |
| 34 |  | 沙柳镇 | 清 溪 | II类 | II类 | 不明显 |  |
| 35 |  | 横渡白溪村 | 白 溪 | I类 | II类 | 趋差 |  |

台州市2007年河流全年、汛期、非汛期水质分类图

（相应河长占评价河长百分比）