一、概述

2008年台州市平均年降水量1457.0mm（折合水量138.4449亿m3)，比多年平均值偏少10.7%。全市总水资源量为67.7541亿m3，偏少25.4％。人均水资源量1185m3。产水系数0.48，产水模数70.45万m3/km2。

全市13座大、中型水库，年末蓄水总量为6.4022亿m3。全市总供水量为17.0038亿m3，比上年增加1.4562亿m3，农田灌溉用水亩均349m3。水的有效利用率为25.0%。全市总耗水量为8.7033亿m3，平均耗水率为51.2％。全市入河退水量为3.1835亿m3。

2008年，在台州市52个重点水功能区，共布设地表水水质监测断面57个，控制河长828.1公里，湖库面积69.0平方公里。52个重点水功能区中，水质达标的为18个，个数达标率为34.6%；达标河长为376.9公里，河长达标率为45.5%；湖库达标面积为56.39平方公里，湖库面积达标率为81.7%。

二、降水量

2008年台州市平均年降水量1457.0mm（折合水量138.4449亿m3)，比上年偏少20.3%；比多年平均值偏少10.7%，降水量时空分布不均匀。

（一）分区降水量

全市9个行政分区中，所有县市降水量均比上年及多年平均偏少。其中椒江区年降水量为1302.8mm，比上年偏少17.5%，比多年平均偏少12.4%；黄岩区年降水量为1732.9mm，比上年偏少19.5%，比多年平均偏少5.4%；路桥年降水量为1392.7mm，比上年偏少16.1%，比多年平均偏少9.3%；玉环年降水量为1390.7mm，比上年偏少17.2%，比多年平均偏少3.7%；三门年降水量为1321.8mm，比上年偏少25.0%，比多年平均偏少21.1%；天台年降水量为1438.9mm，比上年偏少16.1%，比多年平均偏少7.4%；仙居年降水量为1455.1mm，比上年偏少22.3%，比多年平均偏少10.1%；温岭年降水量为1483.9mm，比上年偏少14.6%，比多年平均偏少7.8%；；临海年降水量为1439.6mm，比上年偏少22.7%，比多年平均偏少13.1%。

按流域分区统计，永安溪年降水量为1465.6mm，比上年偏少23.5%，比多年平均偏少9.7%；始丰溪年降水量为1375.0mm，比上年偏少19.3%，比多年平均偏少9.9%；灵江及椒江左岸年降水量为1432.4mm，比上年偏少20.1%，比多年平均偏少13.5%；温黄平原降水量为1557.6mm，比上年偏少17.6%，比多年平均偏少7.5%；象山港及三门湾年降水量为1380.1mm，比上年偏少22.8%，比多年平均偏少18.1%；玉环岛年降水量为1431.3mm，比上年偏少14.9%，比多年平均偏少5.3%。详情见表1～2和图1～2。

表1  2008年台州市行政分区降水量与2007年及多年平均值比较

单位：mm

图1      2008年台州市行政分区降水量与2007年及多年平均值比较图

表2      2008年台州市流域分区降水量与2007年及多年平均值比较

单位:mm

图2        2008年台州市流域分区降水量与2007年及多年平均值比较图

（二）降水量的年内分配

2008全市降水量主要集中在5～9月5个月份，5个月份的降水量总和占全年降水的68.8%左右。由于受台风影响，7月份降水量为全年最大降水月份，普遍在200mm以上，占全年降水量的17.1%左右。其它月份降水量相对较少，12月份降水量最少，在7mm左右，只占全年降水量的0.58%。

（三）降水量空间分布

2008年台州市降水量空间分布总体不均匀，受台风影响高值区出现在台州中南部，以朱溪上游、括苍山、长潭水库上游一带为最多，天台、临海、仙居交界地区次之，低值区出现在永安溪左岸及东部沿海。高值区年降水量达1600~2000mm，低值区年降水量为1200~1400mm。代表站点月年降水情况见表3和图3。

表3            2008年代表站降水量月年统计

图3            2008年代表站降水量过程线

三、水资源量

（一）地表水资源量

2008年全市总地表水资源量为66.9432亿m3（折合水深704.5mm），比上年偏少21.9%，与多年平均相比偏少25.4%。2008年地表径流的时空分布趋势与降水量基本一致。详情见表4～5和图4～5。

表4  2008年台州市行政分区地表水资源量与2007年及多年平均值比较

单位：亿m3

图4     2008年台州市行政分区地表水资源量与2007年及多年平均值比较图

表5     2008年台州市流域分区地表水资源量与2007年及多年平均值比较

单位：亿m3

图5   2008年台州市流域分区地表水资源量与2007年及多年平均值比较图

（二）地下水资源量

2008年全市地下水资源量为14.4818亿m3，地下水与地表水重复计算量为13.6709亿m3。其中地下水平原区计算面积1189.6km2，地下水资源量1.7632亿m3；山丘区计算面积8312.4km2，地下水资源量12.8070亿m3。平原与山丘间地下水资源 重复计算量0.0884亿m3。详情见表6～7和图6～7。

表6   2008年行政分区地下水资源量与2007年及多年均值比较

单位：亿m3

图6     2008年台州市行政分区地下水资源量与2007年及多年平均值比较图

表7    2008年流域分区地下水资源量与2007年及多年均值比较

单位：亿m3

图7   2008年台州市流域分区地下水资源量与2007年及多年平均值比较图

（三）总水资源量

2008年全市总水资源量为67.7541亿m3，比上年减少34.4344亿m3，偏少33.7%；比多年平均偏少23.0909亿m3，偏少25.4％。人均水资源量1185m3。产水系数0.48，产水模数70.45万m3/km2。

表8        2008年台州市行政分区总水资源量与2007年比较

单位：亿m3

图8        2008年台州市行政分区总水资源量与2007年比较图

表9     2008年台州市流域分区总水资源量及与2007年比较

单位：亿m3

图9        2008年台州市流域分区总水资源量及与2007年比较图

表10          2008年台州市行政分区和流域分区总水资源量

| 分区 |  | 降水深 （亿m3） | 年总水资源量 （亿m3） | 产水系数 | 产水模数 （万m3/ km2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行 政 分 区 | 椒江 | 3.5854 | 1.5835 | 0.41 | 53.52 |
|  | 黄岩 | 17.1214 | 9.5146 | 0.54 | 94.33 |
|  | 路桥 | 3.8104 | 1.9533 | 0.47 | 64.99 |
|  | 玉环 | 5.2582 | 2.4754 | 0.47 | 65.47 |
|  | 三门 | 14.1682 | 5.7043 | 0.40 | 53.22 |
|  | 天台 | 20.5183 | 9.6763 | 0.47 | 67.86 |
|  | 仙居 | 28.9905 | 15.2180 | 0.52 | 76.38 |
|  | 温岭 | 13.7376 | 7.2473 | 0.50 | 74.83 |
|  | 临海 | 31.2548 | 14.3814 | 0.46 | 66.19 |
| 流 域 分 区 | 永安溪 | 34.5539 | 18.0306 | 0.52 | 76.48 |
|  | 始丰溪 | 18.7148 | 8.3379 | 0.45 | 61.26 |
|  | 灵江及椒江左岸 | 21.1414 | 9.5904 | 0.45 | 64.98 |
|  | 温黄平原 | 33.6671 | 18.0029 | 0.51 | 79.54 |
|  | 象山港及三门湾 | 19.4311 | 8.3134 | 0.43 | 59.05 |
|  | 玉环岛 | 8.1140 | 3.9254 | 0.48 | 69.24 |
|  | 曹娥江百官以上 | 1.8874 | 0.9973 | 0.53 | 81.15 |
|  | 楠溪江 | 0.9351 | 0.5562 | 0.59 | 115.63 |
|  | 全市合计 | 138.4448 | 67.7541 | 0.48 | 70.45 |

四、大、中型水库蓄水动态

全市13座大、中型水库，总体蓄水比上年都有减少，2008年末蓄水总量为6.4022亿m3，比上年末减少0.9483亿m3。4座大型水库年末蓄水总量为5.7602亿m3，比上年末减少0.6382亿m3，其中长潭水库年末蓄水量比上年减少0.243亿m3。9座中型水库年末蓄水总量为0.642亿m3，比上年末减少0.3101亿m3。详情见表11。

表11               2008年台州市大中型水库蓄水动态

单位：亿m3

| 水库类别 | 所属县市 | 水库名称 | 上年末蓄水 总量 | 当年末蓄水 总量 | 年蓄水变量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大型 | 黄岩区 | 长潭 | 3.383 | 3.14 | -0.243 |
|  | 天台县 | 里石门 | 0.9741 | 0.8032 | -0.1709 |
|  | 临海市 | 牛头山 | 0.8097 | 0.7631 | -0.0466 |
|  | 仙居县 | 下岸 | 1.2316 | 1.0539 | -0.1777 |
| 中型 | 黄岩区 | 秀岭、佛岭 | 0.1673 | 0.1276 | -0.0397 |
|  | 天台县 | 龙溪、桐柏 | 0.2438 | 0.1628 | -0.081 |
|  | 仙居县 | 里林 | 0.0778 | 0 | -0.0778 |
|  | 温岭市 | 太湖、湖漫 | 0.2562 | 0.2881 | 0.0319 |
|  | 临海市 | 溪口、童燎 | 0.207 | 0.0635 | -0.1435 |
| 全市合计 |  |  | 6.3984 | 5.7602 | -0.6382 |

五、供水、用水和耗水量

（一）供水量

全市总供水量为17.0038亿m3，其中地表水源供水量为15.8144亿m3，占总供水的93.0%。地下水源供水量1.0755亿m3，占6.3%。其它水源利用量为0.1139亿m3，占0.7%。供水组成见图10。

图10          2008年台州市供水组成

地表水源供水中，蓄水工程供水量12.6643亿m3，占地表水源供水的80.1％；引水工程供水量1.4906亿m3，占地表水源供水的9.4％；提水工程供水量亿1.6595m3，占地表水源供水的10.5％。地表水供水水源组成见图11。

图11       2008年台州市地表水供水水源组成

（二）用水量

全市总用水量为17.0038亿m3，其中第一产业(即农林牧渔畜)用水量7.7亿m3，占45.3%；工业用水量4.7963亿m3，占28.2%；居民生活用水量2.4651亿m3，占14.5%，城镇公共用水为0.6570亿m3，占3.9%；生态环境用水量为1.3853亿m3，占8.1%。农田灌溉用水亩均349m3。其用水量组成见图12。行政区、流域分区供用水量见表12～14和图13～15。

图12        2008年台州市用水组成图

表12    2008年台州市行政分区用（供）水量及与2007年比较

单位：亿m3

图13         2008年台州市行政分区用（供）水量及与2007年比较图

表13     2008年台州市流域分区用（供）水量及与2007年比较

单位：亿m3

图14      2008年台州市流域分区用（供）水量及与2007年比较图

表14            2008年台州市行政分区和流域分区用水量

单位：亿m3

| 分区 |  | 农田灌溉用水 | 林牧渔畜用水 | 工业用水量 | 城镇公共用水 | 居民生活用水 | 生态环境用水 | 总用水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政分区 | 椒江 | 0.5358 | 0.0460 | 0.7735 | 0.0951 | 0.2594 | 0.4661 | 2.1758 |
|  | 黄岩 | 0.5867 | 0.0503 | 0.9989 | 0.0969 | 0.2953 | 0.5893 | 2.6174 |
|  | 路桥 | 0.6003 | 0.0762 | 0.8700 | 0.1410 | 0.2483 | 0.0935 | 2.0293 |
|  | 玉环 | 0.2283 | 0.0361 | 0.3401 | 0.0292 | 0.2087 | 0.0746 | 0.9171 |
|  | 三门 | 0.4831 | 0.0103 | 0.2860 | 0.0380 | 0.1380 | 0.0250 | 0.9804 |
|  | 天台 | 0.7323 | 0.0925 | 0.2488 | 0.0400 | 0.1911 | 0.0050 | 1.3096 |
|  | 仙居 | 0.7365 | 0.1714 | 0.1360 | 0.0210 | 0.1505 | 0.0150 | 1.2304 |
|  | 温岭 | 1.6308 | 0.1076 | 0.3830 | 0.0933 | 0.4729 | 0.0833 | 2.7710 |
|  | 临海 | 1.4481 | 0.1278 | 0.7600 | 0.1025 | 0.5009 | 0.0335 | 2.9728 |
| 流域分区 | 永安溪 | 0.8735 | 0.1822 | 0.2029 | 0.0370 | 0.1902 | 0.0152 | 1.5010 |
|  | 始丰溪 | 0.8250 | 0.0910 | 0.3268 | 0.0600 | 0.2270 | 0.0052 | 1.5351 |
|  | 灵江及椒江左岸 | 1.1537 | 0.1175 | 0.7511 | 0.0556 | 0.4195 | 0.0411 | 2.5385 |
|  | 温黄平原 | 3.0283 | 0.2280 | 2.7612 | 0.4157 | 1.1867 | 1.2210 | 8.8409 |
|  | 象山港及三门湾 | 0.6567 | 0.0266 | 0.3539 | 0.0520 | 0.1827 | 0.0251 | 1.2969 |
|  | 玉环岛 | 0.3941 | 0.0693 | 0.4001 | 0.0367 | 0.2485 | 0.0777 | 1.2265 |
|  | 曹娥江百官以上 | 0.0327 | 0.0033 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0061 | 0.0000 | 0.0421 |
|  | 楠溪江 | 0.0178 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0000 | 0.0044 | 0.0000 | 0.0228 |
|  | 全市合计 | 6.9818 | 0.7182 | 4.7963 | 0.6570 | 2.4651 | 1.3853 | 17.0038 |

(三)耗水量

2008年全市总耗水量8.7033亿m3，平均耗水率为51.2%。其中农田灌溉耗水量为4.5019亿m3，占总耗水的51.7％；林牧渔畜耗水量0.6344亿m3，占总耗水的7.3％；工业耗水量1.1634亿m3，占总耗水的13.4％；居民生活耗水量1.5851亿m3，占总耗水的18.2％；城镇公共耗水量为0.3271亿m3，占总耗水的3.8％；生态环境耗水量为0.4914亿m3，占总耗水的5.6％。详情见表15～17和图15～18。

图15             2008年台州市耗水组成

表15         2008年台州市行政分区耗水量及与2007年比较

单位：亿m3

图16         2008年台州市行政分区耗水量及与2007年比较图

表16        2008年台州市流域分区耗水量及与2007年比较

单位：亿m3

图17      2008年台州市流域分区耗水量及与2007年比较图

表17           2008年全市行政分区供、用、耗水量情况

单位：亿m3

图18        2008年全市行政分区供、用、耗水量图

（四）退水量

2008年全市年入河退水量为3.1835亿m3。

表18             2008年台州市行政分区退水量表

单位：亿m3

| 行政分区 | 椒江 | 黄岩 | 路桥 | 玉环 | 三门 | 天台 | 仙居 | 温岭 | 临海 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 入河退水量 | 0.4215 | 0.6149 | 0.6093 | 0.2109 | 0.1835 | 0.1862 | 0.0896 | 0.2890 | 0.5784 |

表19             2008年台州市流域分区退水量表

单位：亿m3

| 流域分区 | 永安溪 | 始丰溪 | 灵江及椒江左岸 | 温黄平原 | 象山港及三门湾 | 玉环岛 | 曹娥江百官以上 | 楠溪江 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 入河退水量 | 0.1405 | 0.2475 | 0.4641 | 1.8446 | 0.2331 | 0.2535 | 0.0000 | 0.0002 |

（五）水的有效利用状况

2008年全市总水资源量为67.7541亿m3，人均水资源量1185m3。生活用水量2.4651亿m3，人均综合用水量258.6 m3/人.年。农田灌溉亩均用水量为349m3，其中水田亩均灌溉用水量389m3。工业万元增加值用水量为52.0m3。全市水的有效利用率为25.0%。

表20             2008年台州市水资源开发利用指标

| 分区 |  | 农田灌溉用水量 (m3/亩.年) | 工业万元增加值用水(m3/万元) | 万元GDP用水量(m3/万元) | 人均综合用水(m3/人.年) | 城乡生活 用水 (m3/人.年) | 用水效率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政分区 | 椒江 | 346.7 | 77.3 | 96.2 | 347.2 | 41.5 |  |
|  | 黄岩 | 331.8 | 106.6 | 140.0 | 338.7 | 38.3 |  |
|  | 路桥 | 359.5 | 71.2 | 75.0 | 351.5 | 43.1 |  |
|  | 玉环 | 343.4 | 22.4 | 35.3 | 136.6 | 31.9 |  |
|  | 三门 | 308.9 | 101.7 | 119.2 | 230.8 | 32.7 |  |
|  | 天台 | 343.8 | 63.5 | 132.3 | 228.0 | 33.6 |  |
|  | 仙居 | 351.8 | 44.1 | 154.1 | 250.1 | 30.8 |  |
|  | 温岭 | 375.5 | 16.4 | 57.6 | 234.6 | 40.2 |  |
|  | 临海 | 342.5 | 61.5 | 113.9 | 235.3 | 39.9 |  |
| 流域分区 | 永安溪 | 347.4 | 48.0 | 144.2 | 250.6 | 32.0 | 8.3 |
|  | 始丰溪 | 338.2 | 67.1 | 129.9 | 233.6 | 34.8 | 18.3 |
|  | 灵江及椒江左岸 | 346.8 | 73.0 | 109.3 | 244.7 | 40.6 | 26.4 |
|  | 温黄平原 | 361.6 | 53.2 | 81.2 | 301.8 | 40.6 | 49.0 |
|  | 象山港及三门湾 | 315.2 | 81.2 | 111.9 | 233.9 | 33.1 | 15.5 |
|  | 玉环岛 | 350.9 | 24.1 | 42.9 | 159.3 | 33.0 | 30.6 |
|  | 曹娥江百官以上 | 363.6 |  | 2887.8 | 201.3 | 29.2 | 4.2 |
|  | 楠溪江 | 329.4 | 37.5 | 375.1 | 186.0 | 36.5 | 4.0 |
|  | 全市合计 | 349.0 | 52.0 | 87.5 | 258.6 | 37.7 | 25.0 |

六、水环境状况

（一）水功能区水质评价

2008年，在台州市52个重点水功能区，共布设地表水水质监测断面57个，控制河长828.1公里，湖库面积69.0平方公里。52个重点水功能区中，水质达标的为18个，个数达标率为34.6%；达标河长为376.9公里，河长达标率为45.5%；湖库达标面积为56.39平方公里，湖库面积达标率为81.7%。

（二）各水期水质状况

2008年，总评价河长828.1公里，全年期属地表水Ⅰ～ Ⅲ类水质的河长476.1公里，占评价河长的57.5%。Ⅰ类水、Ⅱ类水、 Ⅲ类水、 Ⅳ类水、 Ⅴ类水、劣于Ⅴ类水质的河长占评价河长的比例分别是8.2%、25.8%、23.5%、4.4%、0.0%、38.1%。

汛期属地表水Ⅰ～ Ⅲ类水质的河长502.1公里，占评价河长的60.6%。Ⅰ类水、Ⅱ类水、 Ⅲ类水、 Ⅳ类水、 Ⅴ类水、劣于Ⅴ类水质的河长占评价河长的比例分别是4.7%、35. 6%、20.3%、1.3%、0.0%、38.1%。

非汛期属地表水Ⅰ～ Ⅲ类水质的河长435.6公里，占评价河长的52.6%。Ⅰ类水、Ⅱ类水、 Ⅲ类水、 Ⅳ类水、 Ⅴ类水、劣于Ⅴ类水质的河长占评价河长的比例分别是5.7%、19.3%、27.5%、10.7%、0.8%、36.0%。

（三）水资源分区水质状况

分区域水质情况详见表21，主要河流（水库）水质状况见表22。

1、永安溪：共布设监测断面8个，评价河长127.7公里。从总体看，永安溪水质较好，为I～III类水。

2、始丰溪：共布设监测断面9个，评价河长183.2公里，总体属II～III类水，始丰溪天台城关及其以下河段水质相对较差，为IV类水，主要超标项目为总磷。

3、灵江及椒江左岸：布设监测断面15个，评价河长273.4公里。灵江为IV～劣于Ⅴ类，义城港为Ⅱ～III类，大田港为Ⅱ～V类；椒江为劣于V类；永宁江上游为I～III类，下游为IV～劣于Ⅴ类；百里大河为IV～劣于Ⅴ类。

4、温黄平原：布设监测断面13个，评价河长193.0公里，总体水质为劣于V类，属水环境污染较严重区域，主要超标项目有氨氮、五日生化需氧量、高锰酸盐指数、总磷等。

5、象山港及三门湾：布设监测断面4个，评价河长41.3公里，总体水质属III类水，水环境状况良好。

6、玉环岛：布设监测断面8个，评价河长9.5公里。水环境状况较差，总体水质属劣于Ⅴ类，主要超标指标有氨氮、五日生化需氧量、高锰酸盐指数、总磷、六价铬等。

表21              分区水质状况统计表

| 分区 |  | 评价河长(千米) | 占总河长比例（％） |  |  |  |  |  | 劣于III类的主要指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 |  |
| 行政分区 | 椒江区 | 42.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 93.0 | 氨氮、化学需氧量、五日生化需氧量、总磷 |
|  | 黄岩区 | 74.1 | 54.1 | 0.0 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 32.4 | 氨氮、化学需氧量、五日生化需氧量、总磷 |
|  | 路桥区 | 107.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 氨氮、化学需氧量、五日生化需氧量、总磷、氟化物 |
|  | 临海市 | 248.1 | 0.0 | 30.1 | 33.7 | 3.1 | 0.0 | 33.1 | 氨氮、化学需氧量 |
|  | 温岭市 | 57 | 0.0 | 0.0 | 26.3 | 0.0 | 0.0 | 73.7 | 氨氮、化学需氧量、五日生化需氧量、总磷、氟化物、挥发酚 |
|  | 玉环县 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 氨氮、化学需氧量、五日生化需氧量、总磷、六价铬、挥发酚 |
|  | 天台县 | 147.7 | 19.3 | 41.0 | 22.1 | 17.6 | 0.0 | 0.0 | 总磷 |
|  | 仙居县 | 100.2 | 39.2 | 38.4 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 10.6 | 氨氮、五日生化需氧量、总磷 |
|  | 三门县 | 41.3 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 流域分区 | 永安溪 | 127.7 | 30.8 | 30.1 | 30.8 | 0.0 | 0.0 | 8.3 |  |
|  | 始丰溪 | 183.2 | 15.6 | 33.0 | 37.2 | 14.2 | 0.0 | 0.0 | 总磷 |
|  | 灵江及椒江左岸 | 273.4 | 0.0 | 42.0 | 11.2 | 3.9 | 0.0 | 42.9 | 氨氮、化学需氧量、五日生化需氧量、总磷 |
|  | 温黄平原 | 193.0 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 92.2 | 氨氮、化学需氧量、五日生化需氧量、总磷、氟化物 |
|  | 象山港及三门湾 | 41.3 | 0.0 | 0.0 | 100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  | 玉环岛 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100 | 氨氮、化学需氧量、五日生化需氧量、总磷、六价铬、挥发酚 |
| 全市合计 |  | 828.1 | 8.2 | 25.8 | 23.5 | 4.4 | 0.0 | 38.1 |  |

表22   主要河流（水库）水质状况统计表

| 县市区 | 监测 断面 | 水功能区名称 | 水功能区目标水质类别 | 2007年水质类别 | 2008年水质类别 | 2008年劣于III类的水质项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 椒江区 | 海门 | 椒江台州景观娱乐、工业用水区 | III | 劣V | 劣V | 溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷 |
|  | 石柱 | 三条河椒江、路桥农业、工业用水区 | IV | 劣V | 劣V | 溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷 |
|  | 东山 | 东官河黄岩、椒江农业、工业用水区 | III | 劣V | 劣V | 溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷 |
|  | 章安 | 百里大河椒江章安镇工业、农业用水区 | III | IV | Ⅳ | 高锰酸盐指数、化学需氧量 |
| 黄岩区 | 长潭水库 | 永宁江黄岩源头水保护区 | II | II | II |  |
|  | 永宁江闸 | 永宁江黄岩下游农业、工业用水区 | IV | 劣V | 劣V | 高锰酸盐指数、化学需氧量、氨氮、总磷 |
|  | 秀岭水库 | 南中泾黄岩饮用、农业用水区 | II | III | III |  |
|  | 西江二桥 | 西江黄岩饮用、工业用水区 | III | 劣V | 劣V | 溶解氧、氨氮、总磷 |
|  | 山头泾闸 | 东官河黄岩、椒江农业、工业用水区 | III | 劣V | 劣V | 溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷 |
| 路桥区 | 路桥 | 南官河黄岩、路桥农业、工业用水区 | III | 劣V | 劣V | 溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷 |
|  | 金清新闸 | 金清港温岭农业用水区 | III | 劣V | 劣V | 溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、氟化物 |
|  | 蓬街 | 一条河椒江农业、工业用水区 | IV | 劣V | 劣V | 溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、氟化物 |
|  | 下梁 | 三才泾路桥、椒江农业、工业用水区 | IV | —— | 劣V | 溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、氟化物 |
| 临海市 | 柏枝岙 | 永安溪临海农业、工业用水区 | III | III | III |  |
|  | 临海大桥 | 灵江临海景观娱乐用水区 | III | IV | Ⅳ | 总汞 |
|  | 西岑 | 灵江临海农业、工业用水区 | III | 劣V | 劣V | 高锰酸盐指数、化学需氧量、氨氮 |
|  | 沙段 | 始丰溪临海农业用水区 | III | IV | III |  |
|  | 牛头山 水库 | 大田港（逆溪）源头水保护区 | II | —— | II |  |

（续）表22     主要河流（水库）水质状况统计表

| 县市区 | 监测 断面 | 水功能区名称 | 水功能区目标水质类别 | 2007年水质类别 | 2008年水质类别 | 2008年劣于III类的水质项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 临海市 | 洋头 | 大田港（逆溪）临海工业、农业用水区 | II | V | 劣V | 高锰酸盐指数、化学需氧量 |
|  | 三洞桥 | 义城港临海工业用水区 | III | III | III |  |
|  | 尤溪 | 义城港临海饮用水源、农业用水区 | II | —— | II |  |
|  | 童燎水库 | 童燎水库临海饮用水源区 | II | II | II |  |
|  | 溪口水库 | 龙溪临海饮用水源、农业用水区 | II | III | III |  |
|  | 杜桥 | 百里大河临海工业、农业用水区 | III | 劣V | 劣V | 溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、挥发酚 |
| 温岭市 | 湖漫水库 | 湖漫水库温岭饮用水源区 | II | IV | III |  |
|  | 太湖水库 | 太湖水库温岭饮用水源区 | II | III | III |  |
|  | 泽国 | 南官河黄岩、温岭农业、工业用水区 | III | 劣V | 劣V | 溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷 |
|  | 下岸渚桥 | 月河温岭工业、农业用水区 | IV | 劣V | 劣V | 溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷 |
|  | 箬横 | 木城河温岭农业、工业用水区 | IV | 劣V | 劣V | 溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、氟化物 |
|  | 松门 | 箬松河温岭农业、工业用水区 | IV | —— | 劣V | 溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、氟化物、挥发酚 |
| 玉环县 | 楚门镇 | 楚门河玉环农业工业用水区 | IV | 劣V | 劣V | 高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷 |
|  | 芳杜水库 | 芳清河玉环饮用水源用水区 | II | IV | III |  |
|  | 石门坎 水库 | 玉环县水库联网供水饮用水源区 | II | III | III |  |
|  | 双庙水库 | 玉环县水库联网供水饮用水源区 | II | IV | Ⅳ | 总磷 |
|  | 玉环城南 | 玉坎河玉环工业、农业用水区 | IV | 劣V | 劣V | 溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、氟化物、铜、锌、汞、六价铬、挥发酚 |

（续）表22      主要河流（水库）水质状况统计表

| 县市区 | 监测 断面 | 水功能区名称 | 水功能区目标水质类别 | 2007年水质类别 | 2008年水质类别 | 2008年劣于III类 的水质项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 玉环县 | 龙溪水库 | 玉环县水库联网供水饮用水源区 | II | IV | III |  |
|  | 小陈岙 水库 | 玉环县水库联网供水饮用水源区 | II | III | III |  |
|  | 里墩水库 | 里墩水库玉环饮用水源区 | II | III | III |  |
| 天台县 | 里石门水库 | 始丰溪天台饮用水源区 | II | II | I |  |
|  | 岩下 | 始丰溪天台饮用景观娱乐用水区 | II | III | II |  |
|  | 天台 | 始丰溪天台饮用、景观娱乐用水区 | II | IV | Ⅳ | 总磷 |
|  | 下湾 | 始丰溪天台农业、景观娱乐用水区 | III | IV | III |  |
|  | 龙溪水库 | 龙溪水库天台饮用水源区 | II | —— | II |  |
|  | 桐柏水库 | 三茅溪天台饮用水区 | II | II | III |  |
|  | 下清溪 | 三茅溪天台农业用水区 | II | II | II |  |
|  | 坦头镇 | 苍山倒溪天台工业用水区 | II | —— | II |  |
| 仙居县 | 下岸水库 | 金坑仙居源头水保护区 | I | —— | III |  |
|  | 圳口 | 十三都坑仙居保留区 | II | II | I |  |
|  | 横溪镇 | 永安溪仙居农业用水区 | II | II | II |  |
|  | 河埠 | 永安溪仙居景观娱乐、工业用水区 | III | II | II |  |
|  | 航管站 | 永安溪仙居农业用水区 | II | 劣V | 劣V | 溶解氧、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、氟化物 |
|  | 西岙水库 | 西岙坑仙居饮用、农业用水区 | II | II | II |  |
|  | 下张 | 朱溪仙居渔业用水区 | II | III | III |  |
| 三门县 | 海游镇 | 海游溪三门饮用、工业用水区 | III | II | III |  |
|  | 亭旁镇石岩 | 亭旁溪三门饮用、农业用水区 | II | III | III |  |
|  | 沙柳镇 | 清溪三门渔业用水、饮用水源区 | II | II | III |  |
|  | 横渡白溪村 | 白溪三门保留区 | II | II | III |  |

（四）县市区水环境状况

1、椒江区

椒江区总体水质较差，以劣于V类为主。椒江干流水质为劣于V类；河网主要河流三才泾、海门河、葭芷泾、二条河、三条河、鲍浦河、高闸浦、东官河、永宁河等水质为V～劣于V类；椒北河网水质为IV～劣于V类。

2、黄岩区

永宁江上游水质较好，为II～III类；永宁江下游水质以V类～劣于V类为主。西江、南官河、东官河水质受长潭水库调节影响较大，以劣于V类为主，在IV类～劣于V类之间波动。

3、路桥区

路桥区水质较差，南官河、一条河等主要河流水质长期处于劣于V类状态。

4、临海市

永安溪水质为III类，始丰溪为III类，灵江为IV～劣于V类，大田港下游为IV～劣于V类，义城港为II～III类，百里大河为劣于V类。

5、温岭市

除少数河流上游、水库外，温岭市平原河网水质较差，金清港、南官河、木城河、箬松河、月河、江厦大港水质均为劣于V类。

6、玉环县

玉环县整体水质较差，玉坎河、楚门河、洞善塘河、庆澜河、青沙河水质为V～劣于V类。

7、天台县

天台县整体水质较好，始丰溪总体属II～III类水，但天台城关及其以下河段水质相对较差，为IV类水，主要超标项目为总磷；三茅溪、苍山倒溪水质均为II类。

8、仙居县

仙居县总体水质较好，十三都坑水质为I类；永安溪水质为II类；朱溪为III类；三桥溪城关航管站河段为劣于V类。

9、三门县

三门县总体水质较好，海游溪、亭旁溪、清溪、白溪水质均为III类。

（五）主要供水水库水质与富营养化状况

1、水质评价（总氮指标不参加评价）：2008年对长潭水库等12座水库进行监测分析，全年的评价结果为：里石门水库为I类水；长潭水库、牛头山水库、童燎水库、西岙水库为II类水；秀岭水库、溪口水库、湖漫水库、太湖水库、芳杜水库、石门坎水库为Ⅲ类水；双庙水库为IV类水。

2、营养化评价：长潭水库等12座大中型水库参加营养化评价，其中芳杜水库、石门坎水库、双庙水库为轻度富营养化，长潭水库、牛头山水库、里石门水库、秀岭水库、童燎水库、溪口水库、湖漫水库、太湖水库、西岙水库为中营养化。详见表23。

表23        台州市主要供水水库水质状况评价成果表

| 水源地名称 | 所属水功 能区名称 | 受水城 市名称 | 年供水能力 (万吨/年) | 全年水 质类别 （总氮不参加评价） | 营养化程度 | 水源地水质合格比例（％） | 主要超标项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长潭水库 | 永宁江黄岩源头水保护区 | 台州 | 27375 | II | 中营养 | 91.0 | pH |
| 牛头山水库 | 牛头山水库临海饮用水源区 | 临海 | 14614 | II | 中营养 | 90.0 | 总氮 |
| 里石门水库 | 始丰溪天台饮用水源区 | 天台 | 2190 | I | 中营养 | 80.0 | 氟化物 |
| 秀岭水库 | 南中泾黄岩饮用、农业用水区 | 黄岩 | 182.5 | III | 中营养 | 20.0 | 总氮 |
| 童辽水库 | 童辽水库临海饮用水源区 | 临海 | 529 | II | 中营养 | 100.0 |  |
| 溪口水库 | 龙溪临海饮用水源、农业用水区 | 临海 | 2200 | III | 中营养 | 83.3 | 总氮 |
| 湖漫水库 | 湖漫水库温岭饮用水源区 | 温岭 | 1825 | III | 中营养 | 100.0 |  |
| 太湖水库 | 太湖水库温岭饮用水源区 | 温岭 | 1510 | III | 中营养 | 83.3 | 总磷 |
| 芳杜水库 | 芳清河玉环饮用水源用水区 | 玉环 | 250 | III | 轻度富营养化 | 16.7 | pH BOD 总磷 总氮 |
| 石门坎水库 | 玉环县水库联网供水饮用水源区 | 玉环 | 100 | III | 轻度富营养化 | 16.7 | pH BOD 总磷 总氮 |
| 双庙水库 | 玉环县水库联网供水饮用水源区 | 玉环 | 150 | IV | 轻度富营养化 | 16.7 | pH BOD 总磷 总氮 |
| 西岙水库 | 西岙坑仙居饮用、农业用水区 | 仙居 | 1825 | II | 中营养 | 100.0 |  |

（六）主要站点水质趋势分析

2008年与2007年比较，变化不大，总体水质保持稳定。部分水域水环境综合治理初见成效，主要污染指标含量降低，综合水质较去年有所改善，如椒江主城区河网、南官河、西江、玉坎河、始丰溪等。部分水域水环境质量下降，如大田港、珠游溪、清溪、白溪等。详见表24和图19。

表24               2007-2008年公报主要站点水质趋势

| 项目 |  | 氨氮 |  |  | 高锰酸盐指数 |  |  | 总磷 |  |  | 平均与上年比（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 站点 | 2007 | 2008 | 与上年比（％） | 2007 | 2008 | 与上年比（％） | 2007 | 2008 | 与上年比（％） |  |
| 1 | 山头泾闸 | 6.19 | 4.93 | 80% | 9.05 | 9.42 | 104% | 0.664 | 1.343 | 202% | 129% |
| 2 | 西江二桥 | 2.77 | 2.11 | 76% | 4.45 | 3.82 | 86% | 0.313 | 0.239 | 76% | 79% |
| 3 | 永宁江闸 | 3.06 | 2.63 | 86% | 6.25 | 6.65 | 106% | 0.55 | 0.647 | 118% | 103% |
| 4 | 椒江海门 | 0.8 | 1.25 | 156% | 11.76 | 15.78 | 134% | 0.358 | 0.242 | 68% | 119% |
| 5 | 路桥 | 7.21 | 3.86 | 54% | 9.38 | 7.8 | 83% | 0.51 | 0.374 | 73% | 70% |
| 6 | 金清新闸 | 7.11 | 8.21 | 115% | 7.17 | 8.75 | 122% | 0.503 | 0.488 | 97% | 112% |
| 7 | 蓬街 | 6.96 | 6.88 | 99% | 9.38 | 8.74 | 93% | 1.213 | 0.901 | 74% | 89% |
| 8 | 箬横 | 9.9 | 11.39 | 115% | 6.05 | 7.87 | 130% | 0.404 | 0.666 | 165% | 137% |
| 9 | 泽国 | 8.36 | 6.77 | 81% | 7.58 | 8.1 | 107% | 0.502 | 0.484 | 96% | 95% |
| 10 | 下岸渚桥 | 11.84 | 9.03 | 76% | 10.64 | 6.01 | 56% | 0.747 | 0.581 | 78% | 70% |
| 11 | 楚门镇 | 6.06 | 8.14 | 134% | 9.59 | 10.16 | 106% | 1.637 | 0.763 | 47% | 96% |
| 12 | 玉环城南 | 16.77 | 16.94 | 101% | 12.47 | 11.61 | 93% | 1.169 | 0.763 | 65% | 86% |
| 13 | 泾边桥 | 6.74 | 5.4 | 80% | 12.27 | 8.1 | 66% | 0.713 | 0.645 | 90% | 79% |
| 14 | 洪家 | 7.76 | 7.85 | 1.012 | 10.15 | 9.46 | 0.932 | 0.787 | 1.597 | 2.029 | 132% |

说明：泾边桥和洪家不属公报站网范围。

（七）市界水体水质状况

设置市界监测断面3个。丽水市与台州仙居县交界永安溪下岸水库断面水质为III类；金华市与台州天台县交界始丰溪里石门水库断面水质为I类；清溪发源于台州天台县，中游在宁波市境内，下游在台州三门县，宁波市与三门县交界清溪水质为III类。