一、概述

2004年台州市平均年降水量1605.4mm（折合水量152.5412亿m3)，比上年偏多45.9%，比多年平均值偏少1.6%，属于平水年份。

2004年全市总水资源量为80.2328亿m3，比上年增加43.9358亿m3，偏多121%。人均水资源量1406m3。产水系数0.52，产水模数83.43万m3/km2。

全市12座大、中型水库，总体蓄水比上年末增加2.7069亿m3，其中长潭水库年末蓄水量比上年增加2.2717亿m3。

全市总供水量为16.1115亿m3，其中地表水源供水量为14.9727亿m3，占总供水的92.9%。全市总用水量为16.1115亿m3，其中第一产业(即农林牧渔畜)用水量9.1462亿m3，占56.8%。农田灌溉用水亩均421.7m3，水的有效利用率为20.1%。

全市水质评价河段总长度752.6公里（不包括黄岩），全年期达到Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类标准河长总计340.4公里。长潭、牛头山、里石门三座大型水库水质均为中营养化状态。

二、降水量

2004年继续延续2003年的干旱，干旱一直到8月份才有所缓和，年平均降水量为1605.4mm（折合水量152.5412亿m3)，与2003年（1100.7mm）相比偏多45.9%，比多年平均偏少1.6%。

今年降雨特点：1、前半年雨量少，梅汛期雨量很少。2、受台风影响较大，造成台风期雨量多。3、为缓解旱情，玉环县继续到境外调水解决居民生活用水。

（一）分区降水量

全市9个行政分区中，所有县市降水量均比上年及多年平均偏多，偏幅都在34%以上。其中玉环年降水量为1833.8mm，比上年偏多90.4%，且比多年平均偏多27.0%；温岭市年降水量为1902.2mm，比上年偏多70.3%，且比多年平均偏多18.2%；天台县年降水量为1365.4mm，比上年偏多34.0%，与上年比为全市偏幅最小的县，但比多年平均偏少12.1%；三门县年降水量为1463.0mm，比上年偏多40.9%，但比多年平均偏少12.7%。

按流域分区统计，永安溪流域年降水量为1630.0mm，比上年偏多35.9%，基本与多年平均持平；始丰溪流域年降水量为1361.4mm，比上年偏多36.9%，比多年平均偏少10.7%；灵江及椒江左岸年降水量为1520.2mm，比上年偏多38.5%，比多年平均偏少8.2%；温黄平原年降水量为1821.6mm，比上年偏多62.2%，比多年平均偏多8.4%；象山港及三门湾年降水量为1454.9mm，比上年偏多40.1%，比多年平均偏少13.6%；玉环岛年降水量为1880.5mm，比上年偏多85.0%，比多年平均偏多24.6%。

表1      2004年台州市行政分区降水量与2003年及多年平均值比较

（单位：mm）

| 项目 | 椒江 | 黄岩 | 路桥 | 玉环 | 三门 | 天台 | 仙居 | 温岭 | 临海 | 全市 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004年 | 1407.6 | 1926.6 | 1642.5 | 1833.8 | 1463 | 1365.4 | 1612.8 | 1902.2 | 1534.4 | 1605.4 |
| 2003年 | 979.0 | 1177.0 | 1052.7 | 963.1 | 1038.6 | 1018.7 | 1198.9 | 1116.8 | 1099.2 | 1100.7 |
| 多年平均 | 1486.8 | 1832.6 | 1535.5 | 1443.6 | 1675.6 | 1553.4 | 1619.1 | 1609.4 | 1656.6 | 1632.2 |

图1      2004年台州市行政分区降水量与2003年及多年平均值比较图

表2      2004年台州市流域分区降水量与2003年及多年平均值比较

（单位:mm）

| 项目 | 永安溪 | 始丰溪 | 灵江及椒江左 | 温黄平原 | 象山港及三门湾 | 玉环岛 | 曹娥江百官以上 | 楠溪江 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004年 | 1630 | 1361.4 | 1520.2 | 1821.6 | 1454.9 | 1880.5 | 1302 | 2133.3 |
| 2003年 | 1199.0 | 994.2 | 1097.6 | 1121.2 | 1039.4 | 1019.8 | 1103.3 | 1200.0 |
| 多年平均 | 1623.0 | 1525.5 | 1656.5 | 1683.1 | 1684.8 | 1511.9 | 1641.2 | 1921.9 |

图2        2004年台州市流域分区降水量与2003年及多年平均值比较图

（二）降水量的年内分配

2004全市降水量主要较为集中在5、8、9月，三个月份的降水量总和占全年降水的60%左右。8月份降水量为全年最大降水月份，普遍在465mm左右，占全年降水量的30%左右。其它月份降水量都较少，10月份降水量尤为偏少，全市各站降水量在20mm左右，只占全年降水量的1.2%。

（三）降水量空间分布

2004年台州市降水量空间分布总体不均匀，受台风影响高值区出现在台州西南部，以朱溪上游、括苍山、长潭库区上游一带为最多，温岭城关次之，低值区出现在永安溪、始丰溪河谷一带及三门北部区域。高值区年降水量达2200~2400mm，低值区年降水量仅1200~1400mm。由于受第十四号台风的影响， 8月份出现的台风雨使台州市的连续干旱充分得到缓解。温黄平原则在9月份出现短历时大暴雨，在“9.14”暴雨中，暴雨中心出现在麻车桥一带，其中麻车桥雨量站最大一天降雨记录达402.5mm。

表3            2004年代表站降水量月年统计

| 代表站 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7月 | 8 月 | 9 月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天台 | 44.4 | 48.0 | 50.6 | 38.8 | 181.2 | 23.4 | 110.2 | 387.5 | 151.0 | 10.3 | 21.8 | 88.7 |
| 仙居 | 59.9 | 66.8 | 78.3 | 51.8 | 185.3 | 61.2 | 75.4 | 373.6 | 206.2 | 13.5 | 21.1 | 111.4 |
| 临海 | 64.5 | 66.5 | 75.0 | 59.5 | 208.5 | 45.0 | 89.0 | 409.0 | 162.5 | 23.0 | 28.5 | 105.0 |
| 长潭 | 53.8 | 67.0 | 98.1 | 72.5 | 215.5 | 72.1 | 137.9 | 753.5 | 299.3 | 15.9 | 52.8 | 117.3 |
| 海门 | 62.7 | 64.9 | 82.5 | 66.5 | 193.0 | 43.5 | 45.0 | 204.0 | 175.0 | 15.0 | 156.5 | 105.8 |

图3            2004年代表站降水量过程线

三、水资源量

（一）地表水资源量

2004年全市总地表水资源量为79.2708亿m3（折合水深834.3mm），占总水资源量98.8%，比上年偏多43.5715亿m3，比上年偏多122.1%，比多年平均偏少10.4913亿m3，偏少11.7%。

表4     2004年台州市行政分区地表水资源量与2003年及多年平均值比较

水量单位：亿m3

| 项目 | 椒江 | 黄岩 | 路桥 | 玉环 | 三门 | 天台 | 仙居 | 温岭 | 临海 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004年 | 1.8601 | 11.6859 | 2.4997 | 3.7870 | 7.4418 | 8.4941 | 16.2247 | 10.4307 | 16.8468 |
| 2003年 | 0.6015 | 4.6375 | 0.7852 | 0.6454 | 3.2275 | 5.1727 | 10.3893 | 2.7173 | 7.5229 |
| 多年平均 | 2.1100 | 11.2635 | 2.2109 | 2.6889 | 10.4466 | 12.6753 | 19.1802 | 8.1460 | 21.0408 |

图4     2004年台州市行政分区地表水资源量与2003年及多年平均值比较图

表5     2004年台州市流域分区地表水资源量与2003年及多年平均值比较

水量单位：亿m3

| 项目 | 永安溪 | 始丰溪 | 灵江及椒江左 | 温黄平原 | 象山港及三门湾 | 玉环岛 | 曹娥江百官以上 | 楠溪江 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004年 | 19.4015 | 7.8218 | 11.5048 | 23.1982 | 9.9693 | 6.0148 | 0.6882 | 0.6722 |
| 2003年 | 12.3764 | 4.7738 | 4.3495 | 7.8088 | 4.3543 | 1.2173 | 0.5481 | 0.2453 |
| 多年平均 | 22.7851 | 11.7401 | 14.1156 | 20.9876 | 13.9168 | 4.4216 | 1.1918 | 0.6034 |

图5     2004年台州市流域分区地表水资源量与2003年及多年平均值比较图

（二）地下水资源量

2004年全市地下水资源量为15.9173亿m3，地下水与地表水重复计算量为14.9552亿m3。其中地下水平原区计算面积1189.6km2，地下水资源量2.0914亿m3；山丘区计算面积8312.4km2，地下水资源量13.9305亿m3。平原与山丘间地下水资源 重复计算量0.1046亿m3。

（三）总水资源量

2004年全市总水资源量为80.2328亿m3，比上年增加43.9358亿m3，偏多121%。比多年平均偏少10.6124亿m3，偏少11.7%。2004年人均水资源量1406m3。产水系数0.52，产水模数83.43万m3/km2。

表6        2004年台州市行政分区总水资源量与2003年比较

水量单位：亿m3

| 项目 | 椒江 | 黄岩 | 路桥 | 玉环 | 三门 | 天台 | 仙居 | 温岭 | 临海 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004年 | 1.9798 | 11.9023 | 2.7064 | 3.7870 | 7.4418 | 8.4941 | 16.2247 | 10.8388 | 16.8579 |
| 2003年 | 0.6847 | 4.7704 | 0.9177 | 0.6454 | 3.2275 | 5.1727 | 10.3893 | 2.9581 | 7.5311 |

图6        2004年台州市行政分区总水资源量与2003年比较图

表7        2004年台州市流域分区总水资源量及与2003年比较

水量单位：亿m3

| 项目 | 永安溪 | 始丰溪 | 灵江及椒江左 | 温黄平原 | 象山港及三门湾 | 玉环岛 | 曹娥江百官以上 | 楠溪江 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004年 | 19.4015 | 7.8218 | 11.5048 | 24.1602 | 9.9693 | 6.0148 | 0.6882 | 0.6722 |
| 2003年 | 12.376 | 4.774 | 4.349 | 8.406 | 4.354 | 1.217 | 0.548 | 0.245 |
| 多年平均 | 22.7851 | 11.7401 | 14.1156 | 22.0706 | 13.9168 | 4.4216 | 1.1918 | 0.6034 |

图7        2004年台州市流域分区总水资源量及与2003年比较图

四、大、中型水库蓄水动态

全市12座大、中型水库（不包括桐柏水库），总体蓄水比上年都有增加，2004年末蓄水总量为5.5165亿m3，比上年末增加2.7069亿m3。4座大型水库年末蓄水总量为4.6362亿m3，比上年末增加2.0645亿m3，其中长潭水库年末蓄水量比上年增加2.2717亿m3；牛头山水库在除险加固，空库运行。8座中型水库年末蓄水总量为0.8803亿m3，比上年末增加0.6424亿m3。

表8                   台州市大中型水库蓄水动态

水量单位：亿m3

| 水库类别 | 所属县市 | 水库名称 | 上年末蓄水 总量 | 当年末蓄水 总量 | 年蓄水变量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大型 | 黄岩区 | 长潭 | 0.8923 | 3.1640 | 2.2717 |
|  | 天台县 | 里石门 | 0.5014 | 0.8822 | 0.3808 |
|  | 临海市 | 牛头山 | 0.6360 | 0.0200 | -0.6160 |
|  | 仙居县 | 下岸 | 0.5420 | 0.5700 | 0.0280 |
| 中型 | 黄岩区 | 秀岭、佛岭 | 0.0286 | 0.1695 | 0.1409 |
|  | 天台县 | 龙溪 | 0.0354 | 0.2007 | 0.1653 |
|  | 仙居县 | 里林 | 0.0298 | 0.0460 | 0.0162 |
|  | 温岭市 | 太湖、湖漫 | 0.1014 | 0.2557 | 0.1543 |
|  | 临海市 | 溪口、童燎 | 0.0427 | 0.2084 | 0.1657 |
| 全市合计 |  |  | 2.8096 | 5.5165 | 2.7069 |

五、供水和用水量

（一）供水量

全市总供水量为16.1115亿m3，其中地表水源供水量为14.9727亿m3，占总供水的92.93%。地下水源供水量1.1065亿m3，占6.87%。其它水源利用量为0.0323亿m3，占0.2%。

图8                   2004年台州市供水组成

地表水源供水中，蓄水工程供水量11.79亿m3，占78.74%；引水工程供水量0.4070亿m3，占2.72%；提水工程供水量2.6993亿m3，占18.03%；人工载运水量0.0763亿m3，占0.51%。

图9               2004年台州市地表水供水水源组成

（二）用水量

全市总用水量为16.1115亿m3，其中第一产业(即农林牧渔畜)用水量9.1462亿m3，占56.78%；工业用水量3.8844亿m3，占24.11%；居民生活用水量2.0647亿m3，占12.81%，城镇公共用水为0.5515亿m3，占3.42%；生态环境用水量为0.4647亿m3，占2.88%。农田灌溉用水亩均421.7m3，水的有效利用率为20.1%。

图10                   2004年台州市用水组成图

表9         2004年台州市行政分区供、用水量及与2003年比较

用水单位：亿m3

| 项目 | 椒江 | 黄岩 | 路桥 | 玉环 | 三门 | 天台 | 仙居 | 温岭 | 临海 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004年 | 1.6332 | 2.0879 | 1.6639 | 0.6919 | 0.9651 | 1.3541 | 1.5088 | 2.8482 | 3.3584 |
| 2003年 | 1.6848 | 2.1411 | 1.748 | 0.6283 | 0.8788 | 1.1645 | 1.0708 | 2.8824 | 3.1938 |

图11         2004年台州市行政分区供、用水量及与2003年比较图

表10          2004年台州市流域分区供、用水量及与2003年比较

用水单位：亿m3

| 项目 | 永安溪 |  | 始丰溪 | 灵江及椒江左 | 温黄平原 | 象山港及三门湾 | 玉环岛 | 曹娥江百官以上 | 楠溪江 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004年 | 1.8212 |  | 1.3727 | 2.9677 | 7.5468 | 1.3381 | 0.9875 | 0.0519 | 0.0256 |
| 2003年 | 1.3704 |  | 1.1864 | 2.9629 | 7.6327 | 1.2439 | 0.9008 | 0.0639 | 0.0315 |

图12          2004年台州市流域分区供、用水量及与2003年比较图

表11            2004年台州市行政分区和流域分区用水量

水量单位：万m3

| 分区 |  | 农田灌溉用水 | 林牧渔畜用水 | 工业用水量 | 城镇公共用水 | 居民生活用水 | 生态环境用水 | 总用水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政分区 | 椒江 | - 6799 | - 532 | - 5062 | - 1248 | - 2195 | - 496 | - 16332 |
|  | 黄岩 | - 7059 | - 2134 | - 9020 | - 514 | - 1936 | - 216 | - 20879 |
|  | 路桥 | - 7851 | - 110 | - 6200 | - 523 | - 1669 | - 286 | - 16639 |
|  | 玉环 | - 1450 | - 993 | - 2053 | - 560 | - 1733 | - 130 | - 6919 |
|  | 三门 | - 6144 | - 129 | - 1750 | - 180 | - 1308 | - 140 | - 9651 |
|  | 天台 | - 7413 | - 776 | - 2920 | - 420 | - 1912 | - 100 | - 13541 |
|  | 仙居 | - 10540 | - 416 | - 2113 | - 204 | - 1715 | - 100 | - 15088 |
|  | 温岭 | - 17910 | - 1051 | - 4006 | - 858 | - 4353 | - 305 | - 28482 |
|  | 临海 | - 16290 | - 3866 | - 5720 | - 1008 | - 3826 | - 2874 | - 33584 |
| 流域分区 | 永安溪 | - 12557 | - 753 | - 2361 | - 284 | - 2141 | - 115 | - 18212 |
|  | 始丰溪 | - 7467 | - 923 | - 2660 | - 481 | - 2083 | - 112 | - 13727 |
|  | 灵江及椒江左岸 | - 12632 | - 3236 | - 6635 | - 949 | - 3365 | - 2860 | - 29677 |
|  | 温黄平原 | - 35958 | - 3350 | - 22600 | - 2953 | - 9333 | - 1275 | - 75468 |
|  | 象山港及三门湾 | - 8888 | - 394 | - 2124 | - 230 | - 1595 | - 150 | - 13381 |
|  | 玉环岛 | - 3346 | - 1303 | - 2429 | - 618 | - 2044 | - 135 | - 9875 |
|  | 曹娥江百官以上 | - 391 | - 44 | - 35 | - 0 | - 50 | - 0 | - 519 |
|  | 楠溪江 | - 216 | - 4 | - 0 | - 0 | - 36 | - 0 | - 256 |
| 全市合计 |  | - 81455 | - 10007 | - 38844 | - 5515 | - 20647 | - 4647 | - 161115 |

(三)耗水量

2004年全市总耗水量8.8923亿m3，平均耗水率为55.2%。其中农田灌溉耗水量为5.3891亿m3，占60.60%；林牧渔畜耗水量0.9428亿m3，占10.6%；工业耗水量0.8992亿m3，占10.11%；居民生活耗水量1.2113亿m3，占13.62%；城镇公共耗水量为0.2389亿m3，占2.69%；生态环境耗水量为0.2110亿m3，占2.37%。

图13               2004年台州市耗水组成

表12         2004年台州市行政分区耗水量及与2003年比较

水量单位：亿m3

| 项目 | 椒江 |  | 黄岩 |  | 路桥 |  | 玉环 |  | 三门 | 天台 |  | 仙居 |  | 温岭 |  | 临海 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004年 | 0.8732 |  | 1.1358 |  | 0.8561 |  | 0.3526 |  | 0.5737 | 0.7917 |  | 0.9132 |  | 1.5960 |  | 1.8000 |  |
| 2003年 | 0.8591 |  | 1.101 |  | 0.8802 |  | 0.3172 |  | 0.5362 | 0.6461 |  | 0.5556 |  | 1.6756 |  | 1.6056 |  |

图14         2004年台州市行政分区耗水量及与2003年比较图

表13         2004年台州市流域分区耗水量及与2003年比较

水量单位：亿m3

| 项目 | 永安溪 |  | 始丰溪 | 灵江及椒江左 | 温黄平原 | 象山港及三门湾 | 玉环岛 | 曹娥江百官以上 | 楠溪江 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004年 | 1.1077 |  | 0.8046 | 1.5000 | 4.0912 | 0.8078 | 0.5258 | 0.0364 | 0.0188 |
| 2003年 | 0.7308 |  | 0.6667 | 1.3785 | 4.1047 | 0.7412 | 0.4804 | 0.0509 | 0.023 |

图15         2004年台州市流域分区耗水量及与2003年比较图

表14           2004年全市行政分区供、用、耗水量比较

水量单位：亿m3

| 项目 | 椒江 | 黄岩 | 路桥 | 玉环 | 三门 | 天台 | 仙居 | 温岭 | 临海 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供水 | 1.6332 | 2.0879 | 1.6639 | 0.6919 | 0.9651 | 1.3541 | 1.5088 | 2.8482 | 3.3584 |
| 用水 | 1.6332 | 2.0879 | 1.6639 | 0.6919 | 0.9651 | 1.3541 | 1.5088 | 2.8482 | 3.3584 |
| 耗水 | 0.8732 | 1.1358 | 0.8561 | 0.3526 | 0.5737 | 0.7917 | 0.9132 | 1.5960 | 1.8000 |

图16           2004年全市行政分区供、用、耗水量比较图

（四）水的有效利用状况

2004年全市总水资源量为80.2328亿m3，人均水资源量1406m3。生活用水量2.0647亿m3，人均生活用水量36.2m3。农田灌溉亩均用水量为421.7m3，其中水田亩均灌溉用水量473.2m3。工业万元增加值用水量为63.5m3。全市水的有效利用率为20.1%。

表15              2004年台州市水资源开发利用指标

| 分区 |  | 农田灌溉用水量 (m3/亩.年) | 工业万元增加值用水(m3) | 城乡生活用水 (m3/人.年) | 用水效率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政分区 | 椒江 | - 437.2 | - 46.0 | - 45.9 |  |
|  | 黄岩 | - 409.3 | - 117.4 | - 33.8 |  |
|  | 路桥 | - 428.2 | - 80.4 | - 39.6 |  |
|  | 玉环 | - 267.8 | - 27.0 | - 31.8 |  |
|  | 三门 | - 360.7 | - 108.0 | - 32.2 |  |
|  | 天台 | - 470.5 | - 102.0 | - 34.4 |  |
|  | 仙居 | - 570.6 | - 121.4 | - 36.6 |  |
|  | 温岭 | - 423.5 | - 28.5 | - 37.9 |  |
|  | 临海 | - 378.2 | - 83.2 | - 34.4 |  |
| 流域分区 | 永安溪 | - 523.5 | - 117.2 | - 35.1 | - 9.4 |
|  | 始丰溪 | - 436.2 | - 100.1 | - 34.3 | - 17.5 |
|  | 灵江及椒江左岸 | - 377.1 | - 78.5 | - 36.8 | - 25.8 |
|  | 温黄平原 | - 423.7 | - 60.3 | - 39.0 | - 31.2 |
|  | 象山港及三门湾 | - 395.1 | - 106.8 | - 31.5 | - 13.4 |
|  | 玉环岛 | - 342.0 | - 28.6 | - 31.6 | - 16.4 |
|  | 曹娥江百官以上 | - 439.3 | - 134.6 | - 27.5 | - 7.5 |
|  | 楠溪江 | - 400.0 | - 0.0 | - 30.0 | - 3.8 |
| 全市合计 |  | 421.7 | 63.5 | 36.2 | 20.1 |

六、水环境状况

（一）监测断面布设及采样情况

2004年，在台州市主要江河湖库共布设地表水水质监测断面48个。其中基本断面（每月采样1次）2个，一级辅助断面（每二月采样1次）18个，二级辅助断面（每四月采样1次）28个。

（二）各水期水质状况

1、全年期：评价河长752.6公里，属地表水Ⅰ～ Ⅲ类水质的河长340.4公里，占评价河长的45.2%。Ⅰ类水、Ⅱ类水、 Ⅲ类水、 Ⅳ类水、 Ⅴ类水、劣于Ⅴ类水质的河长占评价河长的比例分别是0.0%、27.8%、17.4%、7.0%、1.5%、46.3%。

2、汛期：评价河长752.6公里，属地表水Ⅰ～ Ⅲ类水质的河长346.4公里，占评价河长的46.0%。Ⅰ类水、Ⅱ类水、 Ⅲ类水、 Ⅳ类水、 Ⅴ类水、劣于Ⅴ类水质河长占评价河长的比例分别是0.0%、26.2%、19.8%、4.1%、9.4%、40.4%。

3、非汛期：评价河长752.6公里，属地表水Ⅰ～ Ⅲ类水质的河长340.4公里，占评价河长的45.2%。Ⅰ类水、Ⅱ类水、 Ⅲ类水、 Ⅳ类水、 Ⅴ类水、劣于Ⅴ类水质的河长占评价河长的比例分别是0.0%、28.3%、16.9%、4.4%、6.4%、44.0%。

（三）   主要区域水质状况

1、永安溪：共布设监测断面6个，评价河长150.0公里。从总体看，永安溪水质较好，为II～III类水。在全年期，Ⅰ类水、Ⅱ类水、 Ⅲ类水、 Ⅳ类水、 Ⅴ类水、劣于Ⅴ类水质的河长占评价河长的比例分别是0.0%、72.0%、28.0%、0.0%、0.0%、0.0%；在汛期，Ⅰ类水、Ⅱ类水、 Ⅲ类水、 Ⅳ类水、 Ⅴ类水、劣于Ⅴ类水质的河长占评价河长的比例分别是0.0%、80.7%、19.3%、0.0%、0.0%、0.0% ；在非汛期，Ⅰ类水、Ⅱ类水、 Ⅲ类水、 Ⅳ类水、 Ⅴ类水、劣于Ⅴ类水质的河长占评价河长的比例分别是0.0%、72.0%、28.0%、0.0%、0.0%、0.0%。

2、始丰溪：共布设监测断面5个，评价河长86.5公里，总体属为II～III类水，但始丰溪天台城关以下河段水质相对较差，为IV～劣于V类水，主要超标项目为氨氮、总磷。在全年期，Ⅰ类水、Ⅱ类水、 Ⅲ类水、 Ⅳ类水、 Ⅴ类水、劣于Ⅴ类水质的河长占评价河长的比例分别是0.0%、34.1%、23.1%、23.1%、0.0%、19.7%；在汛期，Ⅰ类水、Ⅱ类水、 Ⅲ类水、 Ⅳ类水、 Ⅴ类水、劣于Ⅴ类水质的河长占评价河长的比例分别是0.0%、22.5%、34.7%、23.1%、0.0%、19.7% ；在非汛期，Ⅰ类水、Ⅱ类水、 Ⅲ类水、 Ⅳ类水、 Ⅴ类水、劣于Ⅴ类水质的河长占评价河长的比例分别是0.0%、0.0%、57.2%、0.0%、42.8%、0.0%。

3、灵江及椒江左岸：布设监测断面9个，评价河长143.1公里。灵江为IV～劣于Ⅴ类，义城港为II类，大田港为III类，百里大河为IV～劣于Ⅴ类。在全年期，Ⅰ类水、Ⅱ类水、 Ⅲ类水、 Ⅳ类水、 Ⅴ类水、劣于Ⅴ类水质的河长占评价河长的比例分别是0.0%、10.5%、30.7%、11.2%、7.0%、40.6%；在汛期，Ⅰ类水、Ⅱ类水、 Ⅲ类水、 Ⅳ类水、 Ⅴ类水、劣于Ⅴ类水质的河长占评价河长的比例分别是0.0%、0.0%、41.2%、0.0%、48.9%、9.9% ；在非汛期，Ⅰ类水、Ⅱ类水、 Ⅲ类水、 Ⅳ类水、 Ⅴ类水、劣于Ⅴ类水质的河长占评价河长的比例分别是0.0%、34.2%、7.0%、11.2%、7.0%、40.6%。

4、温黄平原：布设监测断面15个，评价河长272.7公里，总体水质为劣于V类，属水环境污染较严重区域，主要超标项目有氨氮、五日生化需氧量、高锰酸盐指数、总磷、挥发酚、砷、六价铬等。在全年期，Ⅰ类水、Ⅱ类水、 Ⅲ类水、 Ⅳ类水、 Ⅴ类水、劣于Ⅴ类水质的河长占评价河长的比例分别是0.0%、0.0%、0.0%、4.8%、0.0%、95.2%；在汛期，Ⅰ类水、Ⅱ类水、 Ⅲ类水、 Ⅳ类水、 Ⅴ类水、劣于Ⅴ类水质的河长占评价河长的比例分别是0.0%、0.0%、2.2%、2.6%、0.0%、95.2% ；在非汛期，Ⅰ类水、Ⅱ类水、 Ⅲ类水、 Ⅳ类水、 Ⅴ类水、劣于Ⅴ类水质的河长占评价河长的比例分别是0.0%、0.0%、0.0%、4.8%、0.0%、95.2%。

5、象山港及三门湾：布设监测断面4个，评价河长81.9公里，总体水质属II类水，水环境状况良好。在全年期，Ⅰ类水、Ⅱ类水、 Ⅲ类水、 Ⅳ类水、 Ⅴ类水、劣于Ⅴ类水质的河长占评价河长的比例分别是0.0%、69.5%、30.5%、0.0%、0.0%、0.0%；在汛期，Ⅰ类水、Ⅱ类水、 Ⅲ类水、 Ⅳ类水、 Ⅴ类水、劣于Ⅴ类水质的河长占评价河长的比例分别是0.0%、69.5%、30.5%、0.0%、0.0%、0.0% ；在非汛期，Ⅰ类水、Ⅱ类水、 Ⅲ类水、 Ⅳ类水、 Ⅴ类水、劣于Ⅴ类水质的河长占评价河长的比例分别是0.0%、68.4%、31.6%、0.0%、0.0%、0.0%。

6、玉环岛：布设监测断面9个，评价河长18.4公里。水环境状况较差，总体水质属劣于Ⅴ类，主要超标指标有氟化物、氨氮、五日生化需氧量、高锰酸盐指数、总磷、挥发酚、六价铬等。在全年期，Ⅰ类水、Ⅱ类水、 Ⅲ类水、 Ⅳ类水、 Ⅴ类水、劣于Ⅴ类水质的河长占评价河长的比例分别是0.0%、0.0%、0.0%、21.7%、5.4%、72.8%；在汛期，Ⅰ类水、Ⅱ类水、 Ⅲ类水、 Ⅳ类水、 Ⅴ类水、劣于Ⅴ类水质的河长占评价河长的比例分别是0.0%、0.0%、0.0%、21.7%、5.4%、72.8% ；在非汛期，Ⅰ类水、Ⅱ类水、 Ⅲ类水、 Ⅳ类水、 Ⅴ类水、劣于Ⅴ类水质的河长占评价河长的比例分别是0.0%、0.0%、0.0%、21.7%、5.4%、72.8%。

（四） 主要水库水质与富营养化评价

1、水质评价：2004年对长潭水库等13座水库进行监测分析，全年的评价结果为：里石门水库为Ⅱ类水；长潭水库、牛头山水库、溪口水库、童燎水库、西岙水库为Ⅲ类水；湖漫水库、太湖水库、龙溪水库(玉环)、小陈岙水库、芳杜水库、双庙水库为IV类水；石门坎水库为V类水。

2、富营养化评价：参加富营养化评价的水库有长潭水库、牛头山水库、里石门水库三座大型水库，结果均为中营养。

台州市2004年河流全年、汛期、非汛期水质分类图

（相应河长占评价河长百分比）