一、概述

2009年台州市年降水量1626.0mm（折合水量154.5059亿m3)，与多年平均值基本持平。全市总水资源量为83.9648亿m3，比多年平均偏少7.6％。人均水资源量1447m3。产水系数0.54，产水模数88.4万m3/km2。

全市13座大、中型水库，年末蓄水总量为6.7462亿m3。全市总供水量为17.049亿m3（其中环境供水量1.1108亿m3），与上年比基本持平，总用水量17.049亿m3。农田灌溉用水亩均338m3。水的有效利用率为19.0%。全市总耗水量为8.7346亿m3，平均耗水率为54.8％。全市入河退水量为2.268亿m3。

2009年，在台州市62个重点水功能区，共布设地表水水质监测断面67个，控制河长900.5公里。62个重点水功能区中，水质达标的为15个，个数达标率为24.2%；达标河长为266.3公里，河长达标率为31.6%。

二、降水量

2009年台州市平均年降水量1626.0mm（折合水量154.5059亿m3)，比上年偏多11.6%；比多年平均值偏少0.4%，降水量时空分布不均匀。

（一）分区降水量

全市9个行政分区中，所有县市降水量均比上年偏多。其中椒江区年降水量为1516.9mm，比上年偏多16.4%，比多年平均偏多2.0%；黄岩区年降水量为1879.7mm，比上年偏多8.5%，比多年平均偏多2.6%；路桥年降水量为1675.4mm，比上年偏多20.3%，比多年平均偏多9.1%；临海年降水量为1593.2mm，比上年偏多10.7%，比多年平均偏少3.8%；温岭年降水量为1708.8mm，比上年偏多15.2%，比多年平均偏多6.2%；玉环年降水量为1560.4mm，比上年偏多12.2%，比多年平均偏多8.1%；天台年降水量为1484.4mm，比上年偏多3.2%，比多年平均偏少4.5%；仙居年降水量为1585.5mm，比上年偏多9.0%，比多年平均偏少2.1%；三门年降水量为1689.8mm，比上年偏多27.8%，比多年平均偏多0.9%；。

按流域分区统计，永安溪年降水量为1592.9mm，比上年偏多8.7%，比多年平均偏少1.9%；始丰溪年降水量为1449.5mm，比上年偏多5.4%，比多年平均偏少5.0%；灵江及椒江左岸年降水量为1606.4mm，比上年偏多12.1%，比多年平均偏少3.0%；温黄平原降水量为1765.4mm，比上年偏多13.3%，比多年平均偏多4.9%；三门湾年降水量为1666.3mm，比上年偏多20.7%，比多年平均偏少1.1%；玉环岛年降水量为1598.2mm，比上年偏多11.7%，比多年平均偏多5.7%。详情见表1～2和图1～2。

表1     2009年台州市行政分区降水量与2008年及多年平均值比较

单位：mm

图1      2009年台州市行政分区降水量与2008年及多年平均值比较图

表2      2009年台州市流域分区降水量与2008年及多年平均值比较

单位:mm

图2        2009年台州市流域分区降水量与2008年及多年平均值比较图

（二）降水量的年内分配

2009全市降水量主要集中在6～9月4个月份，4个月份的降水量总和占全年降水的60%左右。由于受台风影响，8月份降水量为全年最大降水月份，全市降水量普遍在200mm以上，占全年降水量的24%左右。其它月份降水量相对较少，10月份降水量最少，在5mm左右，只占全年降水量的0.3%。

（三）降水量空间分布

2009年台州市降水量空间分布总体不均匀，高值区出现在台州中南部，以朱溪上游、括苍山、长潭水库上游一带为最多，天台、临海、仙居交界地区次之，低值区出现在永安溪左岸及东部沿海。高值区年降水量达1600~2200mm，低值区年降水量为1200~1400mm。代表站点月年降水情况见表3和图3。

表3            2009年代表站降水量月年统计

图3            2009年代表站降水量过程线

三、水资源量

（一）地表水资源量

2009年全市总地表水资源量为83.0279亿m3（折合水深873.8mm），比上年偏多24.0%，与多年平均相比偏少7.5%。2009年地表径流的时空分布趋势与降水量基本一致。详情见表4～5和图4～5。

表4  2009年台州市行政分区地表水资源量与2008年及多年平均值比较

单位：亿m3

图4     2009年台州市行政分区地表水资源量与2008年及多年平均值比较图

表5     2009年台州市流域分区地表水资源量与2008年及多年平均值比较

单位：亿m3

图5   2009年台州市流域分区地表水资源量与2008年及多年平均值比较图

（二）地表水与地下水不重复量

2009年全市平原区地下水与河川径流不重复量0.9369亿m3。详情见表6～7和图6～7。

表6   2009年行政分区地表水与地下水不重复量与2008年及多年均值比较

单位：亿m3

图6   2009年台州市行政地表水与地下水不重复量与2008年及多年平均值比较图

表7    2009年流域分区地表水与地下水不重复量与2008年及多年均值比较

单位：亿m3

图7   2009年台州市流域分区地下水资源量与2008年及多年平均值比较图

（三）总水资源量

2009年全市总水资源量为83.9648亿m3，比上年增加16.2107亿m3，偏多23.9%；比多年平均偏少6.8802亿m3，偏少7.6％。人均水资源量1447m3。产水系数0.54，产水模数88.4万m3/km2。详情见表8～10和图8～9。

表8        2009年台州市行政分区总水资源量与2008年及多年平均值比较

单位：亿m3

图8        2009年台州市行政分区总水资源量与2008年及多年平均值比较图

表9     2009年台州市流域分区总水资源量及与2008年及多年平均值比较

单位：亿m3

图9   2009年台州市流域分区总水资源量及与2008年及多年平均值比较图

表10          2009年台州市行政分区和流域分区总水资源量

| 分区 |  | 降水量 （亿m3） | 地表水资源量（亿m3） | 年总水资源量（亿m3） | 产水系数 | 产水模数 （万m3/ km2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行 政 分 区 | 椒江 | 4.1746 | 2.1386 | 2.2679 | 0.54 | 82.4 |
|  | 黄岩 | 18.5710 | 11.0856 | 11.2977 | 0.61 | 114.3 |
|  | 路桥 | 4.5839 | 2.5951 | 2.806 | 0.61 | 102.6 |
|  | 临海 | 34.5876 | 17.914 | 17.9264 | 0.52 | 82.6 |
|  | 温岭 | 15.8199 | 9.0967 | 9.4689 | 0.60 | 102.3 |
|  | 玉环 | 5.8999 | 3.1458 | 3.1458 | 0.53 | 83.2 |
|  | 天台 | 21.1673 | 10.2651 | 10.2651 | 0.48 | 72.0 |
|  | 仙居 | 31.5886 | 16.9575 | 16.9575 | 0.54 | 85.1 |
|  | 三门 | 18.1131 | 9.8295 | 9.8295 | 0.54 | 91.7 |
|  | 合计 | 154.5059 | 83.0279 | 83.9648 | 0.54 | 88.4 |
| 流 域 分 区 | 永安溪 | 37.5561 | 20.1793 | 20.1793 | 0.54 | 85.6 |
|  | 始丰溪 | 19.7293 | 9.318 | 9.318 | 0.47 | 68.5 |
|  | 灵江及椒江左岸 | 23.7089 | 12.3817 | 12.3817 | 0.52 | 83.9 |
|  | 温黄平原 | 38.1634 | 22.1635 | 23.1004 | 0.61 | 106.9 |
|  | 三门湾 | 23.4570 | 12.5253 | 12.5253 | 0.53 | 89.0 |
|  | 玉环岛 | 9.0559 | 4.9152 | 4.9152 | 0.54 | 86.7 |
|  | 曹娥江百官以上 | 1.9099 | 0.9917 | 0.9917 | 0.52 | 80.7 |
|  | 楠溪江 | 0.9254 | 0.5532 | 0.5532 | 0.60 | 115.0 |
|  | 合计 | 154.5059 | 83.0279 | 83.9648 | 0.54 | 88.4 |

四、大、中型水库蓄水动态

全市13座大、中型水库，总体蓄水比上年都有少量增加，2009年末蓄水总量为6.7462亿m3，比上年末增加0.385亿m3。4座大型水库年末蓄水总量为5.9075亿m3，比上年末增加0.1473亿m3，其中长潭水库年末蓄水量比上年增加0.4364亿m3。9座中型水库年末蓄水总量为0.8387亿m3，比上年末增加0.2377亿m3。详情见表11。

表11               2009年台州市大中型水库蓄水动态

单位：亿m3

| 水库类别 | 所属县市 | 水库名称 | 上年末蓄水 总量 | 当年末蓄水 总量 | 年蓄水变量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 型 | 黄岩区 | 长潭 | 3.14 | 3.5764 | 0.4364 |
|  | 临海市 | 牛头山 | 1.0539 | 1.18 | 0.1261 |
|  | 天台县 | 里石门 | 0.8032 | 0.4795 | -0.3237 |
|  | 仙居县 | 下岸 | 0.7631 | 0.6716 | -0.0915 |
|  | 小计 |  | 5.7602 | 5.9075 | 0.1473 |
| 中 型 | 黄岩区 | 秀岭、佛岭 | 0.1276 | 0.0963 | -0.0313 |
|  | 临海市 | 童寮、溪口 | 0.1535 | 0.1794 | 0.0259 |
|  | 温岭市 | 太湖、湖漫 | 0.2881 | 0.3122 | 0.0241 |
|  | 天台县 | 龙溪、黄龙 | 0.0318 | 0.1799 | 0.1481 |
|  | 仙居县 | 里林 |  | 0.0709 | 0.0709 |
|  | 小计 |  | 0.601 | 0.8387 | 0.2377 |
| 全市合计 |  |  | 6.3612 | 6.7462 | 0.385 |

五、供水、用水和耗水量

（一）供水量

全市总供水量为17.049亿m3，其中地表水源供水量为15.766亿m3，占总供水的92.5%。地下水源供水量1.0869亿m3，占6.4%。其它水源利用量为0.1958亿m3，占1.1%。供水组成见图10。

地表水源供水中，蓄水工程供水量11.2135亿m3，占地表水源供水的71.1％；引水工程供水量1.7273亿m3，占地表水源供水的11.0％；提水工程供水量2.8255亿m3，占地表水源供水的17.9％。地表水供水水源组成见图11。

行政分区、流域分区供水量见表12～13和图12～13。

图10          2009年台州市供水组成

图11       2009年台州市地表水供水水源组成

表12         2009年台州市行政分区供水量及与2008年比较

单位：亿m3

图12         2009年台州市行政分区供水量及与2008年比较图

表13     2009年台州市流域分区供水量及与2008年比较

单位：亿m3

图13      2009年台州市流域分区供水量及与2008年比较图

（二）用水量

全市总用水量为17.049亿m3，其中农田灌溉用水量6.9亿m3，占40.5%；林牧渔畜用水量0.6874亿m3，占4.0%；工业用水量4.6676亿m3，占27.4%；城镇公共用水为0.594亿m3，占3.5%；居民生活用水量2.451亿m3，占14.4%；生态环境用水量为0.6379亿m3，占3.7%；河道环境配水量为1.1108亿m3，占6.5%。农田灌溉用水亩均338m3。其用水量组成见图14。行政分区、流域分区用水量见表14～15和图15～16。

图14        2009年台州市用水组成图

表14         2009年台州市行政分区用水量及与2008年比较

单位：亿m3

图15         2009年台州市行政分区用水量及与2008年比较图

表15     2009年台州市流域分区用水量及与2008年比较

单位：亿m3

图16      2009年台州市流域分区用水量及与2008年比较图

表16             2009年台州市行政分区和流域分区用水量

单位：亿m3

| 分区 |  | 农田灌溉用水 | 林牧渔畜用水 | 工业用水量 | 城镇公共用水 | 居民生活用水 | 生态环境用水 | 河道环境配水 | 总用水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政分区 | 椒江 | 0.4131 | 0.0421 | 0.8303 | 0.0805 | 0.2502 | 0.1661 | 0.3256 | 2.1079 |
|  | 黄岩 | 0.5928 | 0.0475 | 0.9026 | 0.1053 | 0.2922 | 0.2044 | 0.4015 | 2.5463 |
|  | 路桥 | 0.6485 | 0.0856 | 0.7701 | 0.0482 | 0.2636 | 0.0865 | 0.1 | 2.0025 |
|  | 临海 | 1.4391 | 0.1401 | 0.7009 | 0.1275 | 0.4727 | 0.0863 |  | 2.9667 |
|  | 温岭 | 1.6827 | 0.0467 | 0.5077 | 0.1107 | 0.4346 | 0.0203 | 0.1 | 2.9027 |
|  | 玉环 | 0.2361 | 0.0222 | 0.2995 | 0.0318 | 0.2089 | 0.0275 |  | 0.8261 |
|  | 天台 | 0.7336 | 0.0598 | 0.262 | 0.031 | 0.1974 | 0.008 | 0.1837 | 1.4756 |
|  | 仙居 | 0.6605 | 0.2331 | 0.1325 | 0.021 | 0.1729 | 0.0138 |  | 1.2339 |
|  | 三门 | 0.4935 | 0.0103 | 0.262 | 0.038 | 0.1585 | 0.025 |  | 0.9873 |
|  | 合计 | 6.8999 | 0.6874 | 4.6676 | 0.594 | 2.451 | 0.6379 | 1.1108 | 17.049 |
| 流域分区 | 永安溪 | 0.7942 | 0.2419 | 0.1981 | 0.0242 | 0.2116 | 0.0158 |  | 1.4859 |
|  | 始丰溪 | 0.8247 | 0.0578 | 0.339 | 0.0331 | 0.2305 | 0.01 | 0.1837 | 1.6789 |
|  | 灵江及椒江左岸 | 1.1314 | 0.1311 | 0.7025 | 0.1231 | 0.3864 | 0.0864 |  | 2.5609 |
|  | 温黄平原 | 3.0386 | 0.1938 | 2.7322 | 0.332 | 1.162 | 0.4689 | 0.9271 | 8.8547 |
|  | 三门湾 | 0.662 | 0.0256 | 0.3278 | 0.0412 | 0.2034 | 0.028 |  | 1.288 |
|  | 玉环岛 | 0.3994 | 0.0331 | 0.3675 | 0.0404 | 0.2462 | 0.0288 |  | 1.1154 |
|  | 曹娥江百官以上 | 0.032 | 0.0038 | 0.0002 |  | 0.0065 |  |  | 0.0425 |
|  | 楠溪江 | 0.0177 | 0.0003 | 0.0003 |  | 0.0044 |  |  | 0.0227 |
|  | 全市合计 | 6.9 | 0.6874 | 4.6676 | 0.594 | 2.451 | 0.6379 | 1.1108 | 17.049 |

(三)耗水量

2009年全市总耗水量8.7346亿m3，平均耗水率为54.8%。其中农田灌溉耗水量为4.5661亿m3，占总耗水的52.3％；林牧渔畜耗水量0.6236亿m3，占总耗水的7.1％；工业耗水量1.2645亿m3，占总耗水的14.5％；城镇公共耗水量为0.2925亿m3，占总耗水的3.4％；居民生活耗水量1.5415亿m3，占总耗水的17.6％；生态环境耗水量为0.4464亿m3，占总耗水的5.1％。详情见表17～19和图17～20。

图17             2009年台州市耗水组成

表17         2009年台州市行政分区耗水量及与2008年比较

单位：亿m3

图18         2009年台州市行政分区耗水量及与2008年比较图

表18       2009年台州市流域分区耗水量及与2008年比较

单位：亿m3

图19      2009年台州市流域分区耗水量及与2008年比较图

表19           2009年全市行政分区供、用、耗水量情况

单位：亿m3

图20       2009年全市行政分区供、用、耗水量图

（四）退水量

2009年全市年入河退水量为2.268亿m3。详情见表20～21和图21～22。

表20        2009年台州市行政分区退水量表

单位：亿m3

图21       2009年全市行政分区入河退水量图

表21        2009年台州市流域分区退水量表

单位：亿m3

图22       2009年全市流域分区入河退水量图

（五）水的有效利用状况

2009年全市总水资源量为83.9648亿m3，人均水资源量1447m3。生活用水量2.451亿m3，人均综合用水量238.6m3/人.年。农田灌溉亩均用水量为338m3，其中水田亩均灌溉用水量382m3。万元工业增加值用水量为49.4m3。万元GDP用水量78.6m3。全市水的有效利用率为19.0%。

表22             2009年台州市水资源开发利用指标

| 分区 |  | 农田灌溉 用水量 (m3/亩.年) | 万元工业增加值用水量 (m3/万元) | 万元GDP用水量(m3/万元) | 人均综合 用水量 (m3/人.年) | 城乡生活 用水量 (m3/人.年) | 用水效率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政分区 | 椒江 | 355.9 | 70.3 | 79.5 | 281.1 | 39.5 |  |
|  | 黄岩 | 339.3 | 95.7 | 131.2 | 280.7 | 38.2 |  |
|  | 路桥 | 369.1 | 64.6 | 71.9 | 274.5 | 38.0 |  |
|  | 临海 | 317.1 | 55.3 | 107.6 | 236.4 | 37.7 |  |
|  | 温岭 | 402.5 | 21.2 | 58.2 | 236.6 | 36.7 |  |
|  | 玉环 | 366.0 | 20.9 | 34 | 133.9 | 33.9 |  |
|  | 天台 | 324.0 | 59 | 144.7 | 224.7 | 34.3 |  |
|  | 仙居 | 306.4 | 40.9 | 148.8 | 232.3 | 32.6 |  |
|  | 三门 | 253.7 | 95.2 | 114 | 231.8 | 37.2 |  |
|  | 合计 | 338.3 | 49.4 | 84.1 | 238.6 | 36.7 |  |
| 流域分区 | 永安溪 | 308.2 | 44.9 | 136.9 | 232.8 | 33.2 | 7.4 |
|  | 始丰溪 | 319.0 | 59.5 | 129.9 | 227.3 | 35.0 | 16.0 |
|  | 灵江及椒江左岸 | 322.6 | 57.3 | 114.7 | 248.1 | 37.4 | 20.7 |
|  | 温黄平原 | 376.6 | 52.1 | 75 | 260.4 | 38.2 | 34.3 |
|  | 三门湾 | 269.7 | 80.8 | 112 | 231.5 | 36.6 | 10.3 |
|  | 玉环岛 | 377.9 | 23.4 | 41.3 | 155.6 | 34.3 | 22.7 |
|  | 曹娥江百官以上 | 363.6 | 69 | 2951.4 | 204.3 | 31.3 | 4.3 |
|  | 楠溪江 | 321.8 | 50 | 483 | 187.6 | 36.4 | 4.1 |
|  | 合计 | 338.3 | 49.4 | 84.1 | 238.6 | 36.7 | 19.0 |

六、水环境状况

（一）水功能区水质评价

2009年，在台州市62个重点水功能区，共布设地表水水质监测断面67个，控制河长900.5公里。62个重点水功能区中，水质达标的为15个，个数达标率为24.2%；达标河长为266.3公里，河长达标率为31.6%。

（二）各水期水质状况

2009年，总评价河长900.5公里，全年期属地表水Ⅰ～ Ⅲ类水质的河长496.3公里，占评价河长的55.1%。Ⅰ类水、Ⅱ类水、 Ⅲ类水、 Ⅳ类水、 Ⅴ类水、劣于Ⅴ类水质的河长占评价河长的比例分别是4.4%、22.7%、28.1%、11.1%、0.0%、33.8%。

汛期属地表水Ⅰ～ Ⅲ类水质的河长506.9公里，占评价河长的56.3%。Ⅰ类水、Ⅱ类水、 Ⅲ类水、 Ⅳ类水、 Ⅴ类水、劣于Ⅴ类水质的河长占评价河长的比例分别是4.4%、11.8%、40.1%、9.9%、0.0%、33.8%。

非汛期属地表水Ⅰ～ Ⅲ类水质的河长438.0公里，占评价河长的48.6%。Ⅰ类水、Ⅱ类水、 Ⅲ类水、 Ⅳ类水、 Ⅴ类水、劣于Ⅴ类水质的河长占评价河长的比例分别是4.4%、15.6%、28.7%、9.3%、9.5%、32.6%。

（三）水资源分区水质状况

1、永安溪：共布设监测断面8个，评价河长142.0公里。从总体看，永安溪水质较好，为I～III类水。

2、始丰溪：共布设监测断面9个，评价河长183.2公里，总体属II～III类水。

3、灵江及椒江左岸：布设监测断面14个，评价河长257.4公里。灵江为IV类，义城港为Ⅱ类，大田港为Ⅱ～III类；椒江为劣于V类；永宁江上游为II～III类，下游为IV～劣于Ⅴ类；百里大河为III～劣于Ⅴ类。

4、温黄平原：布设监测断面18个，评价河长235.6公里，总体水质为劣于V类，属水环境污染较严重区域，主要超标项目有氨氮、五日生化需氧量、高锰酸盐指数、总磷等。

5、三门湾：布设监测断面5个，评价河长57.3公里，总体水质属II～III类水，水环境状况良好。

6、玉环岛：布设监测断面13个，评价河长25.0公里。水环境状况较差，总体水质属劣于Ⅴ类，主要超标指标有氨氮、五日生化需氧量、高锰酸盐指数、总磷、六价铬等。

（四）县市区水环境状况

1、椒江区

椒江区总体水质较差，以劣于V类为主。椒江干流水质为劣于V类；河网主要河流三才泾、海门河、葭芷泾、二条河、三条河、鲍浦河、高闸浦、东官河、永宁河等水质为V～劣于V类；椒北河网水质为III～IV类。

2、黄岩区

永宁江上游水质较好，为II～III类；永宁江下游水质以IV类～劣于V类为主。西江、南官河、东官河水质受长潭水库调节影响较大，以劣于V类为主，在IV类～劣于V类之间波动。

3、路桥区

路桥区水质较差，南官河、一条河等主要河流水质长期处于劣于V类状态。

4、临海市

永安溪水质为III类，始丰溪为IV类，灵江为IV类，大田港为II～III类，义城港为II类，百里大河为劣于V类。

5、温岭市

除少数河流上游、水库外，温岭市平原河网水质较差，金清港、南官河、木城河、箬松河、月河、江厦大港、联树桥河、大溪河水质均为劣于V类。

6、玉环县

玉环县整体水质较差，玉坎河、楚门河、洞善塘河、庆澜河、青沙河水质为V～劣于V类。

7、天台县

天台县整体水质较好，始丰溪总体属II～III类水，三茅溪、苍山倒溪水质均为II类。

8、仙居县

仙居县总体水质较好，十三都坑水质为I类；永安溪水质为II类；朱溪为III类；三桥溪城关航管站河段为劣于V类。

9、三门县

三门县总体水质较好，海游溪、清溪、白溪水质均为II类，亭旁溪为III类。

（五）主要水库水质与富营养化状况

1、水质评价（总氮指标不参加评价）：2009年对长潭水库等12座水库进行监测分析，全年的评价结果为：长潭水库、牛头山水库、里石门水库、童燎水库、湖漫水库、西岙水库为II类水；秀岭水库、溪口水库、太湖水库为Ⅲ类水；芳杜水库、石门坎水库为IV类水；双庙水库为V类水。

2、营养化评价：长潭水库等12座水库参加营养化评价，其中芳杜水库、石门坎水库、双庙水库为轻度富营养化，长潭水库、牛头山水库、里石门水库、秀岭水库、童燎水库、溪口水库、湖漫水库、太湖水库、西岙水库为中营养化。

（六）市界水体水质状况

设置市界监测断面3个。丽水市与台州仙居县交界永安溪下岸水库断面水质为III类；金华市与台州天台县交界始丰溪里石门水库断面水质为II类；清溪发源于台州天台县，中游在宁波市境内，下游在台州三门县，宁波市与三门县交界清溪水质为II类。

表23          分区水质状况统计表

| 分区 |  | 评价河长(千米)ａ | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 | 劣于 Ⅴ类 | 劣于III类的主要指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政分区 | 椒江区 | 57.2 | 0.0% | 0.0% | 5.2% | 0.0% | 0.0% | 94.8% | 溶解氧、氨氮、化学需氧量、五日生化需氧量、总磷 |
|  | 黄岩区 | 74.1 | 0.0% | 0.0% | 54.1% | 13.5% | 0.0% | 32.4% | 氨氮、化学需氧量、五日生化需氧量、总磷 |
|  | 路桥区 | 72.5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 溶解氧、氨氮、化学需氧量、五日生化需氧量、总磷 |
|  | 临海市 | 248.1 | 0.0% | 33.4% | 28.3% | 33.1% | 0.0% | 5.2% | 氨氮、化学需氧量、总磷 |
|  | 温岭市 | 120.1 | 0.0% | 0.0% | 12.5% | 0.0% | 0.0% | 87.5% | 溶解氧、氨氮、化学需氧量、五日生化需氧量、总磷 |
|  | 玉环县 | 25.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 溶解氧、氨氮、化学需氧量、五日生化需氧量、总磷、六价铬 |
|  | 天台县 | 147.7 | 0.0% | 42.7% | 57.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |  |
|  | 仙居县 | 114.5 | 34.3% | 23.1% | 26.6% | 6.6% | 0.0% | 9.3% | 溶解氧、化学需氧量、五日生化需氧量、总磷 |
|  | 三门县 | 41.3 | 0.0% | 76.8% | 23.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |  |
| 流域分区 | 永安溪 | 142.0 | 27.7% | 18.7% | 40.8% | 5.4% | 0.0% | 7.5% | 总磷 |
|  | 始丰溪 | 183.2 | 0.0% | 34.4% | 46.2% | 19.4% | 0.0% | 0.0% | 总磷 |
|  | 灵江及椒江左岸 | 257.4 | 0.0% | 32.2% | 27.1% | 22.0% | 0.0% | 18.7% | 氨氮、化学需氧量、五日生化需氧量、总磷 |
|  | 温黄平原 | 235.6 | 0.0% | 0.0% | 6.4% | 0.0% | 0.0% | 93.6% | 溶解氧、氨氮、化学需氧量、五日生化需氧量、总磷 |
|  | 三门湾 | 57.3 | 0.0% | 55.3% | 44.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |  |
|  | 玉环岛 | 25.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 溶解氧、氨氮、化学需氧量、五日生化需氧量、总磷、六价铬 |
| 全市合计 |  | 900.5 | 4.4% | 22.7% | 28.1% | 11.1% | 0.0% | 33.8% |  |

说明：对应水质类别的是相应河长占该流域总评价河长的百分比。

表24   台州市主要供水水库水质状况评价成果表

| 水源地名称 | 所属水功 能区名称 | 受水城 市名称 | 年供水能力 (万吨/年) | 全年水 质类别 （总氮不参加评价） | 营养化程度 | 水源地水质合格比例（％） | 主要超标项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长潭水库 | 永宁江黄岩源头水保护区 | 台州 | 27375 | II | 中营养 | 100.0 |  |
| 牛头山水库 | 牛头山水库临海饮用水源区 | 临海 | 14614 | II | 中营养 | 100.0 |  |
| 里石门水库 | 始丰溪天台饮用水源区 | 天台 | 2190 | II | 中营养 | 100.0 |  |
| 秀岭水库 | 南中泾黄岩饮用、农业用水区 | 黄岩 | 182.5 | III | 中营养 | 50.0 | 总氮 总磷 |
| 童辽水库 | 童辽水库临海饮用水源区 | 临海 | 529 | II | 中营养 | 100.0 |  |
| 溪口水库 | 龙溪临海饮用水源、农业用水区 | 临海 | 2200 | III | 中营养 | 66.7 | 溶解氧 总氮 |
| 湖漫水库 | 湖漫水库温岭饮用水源区 | 温岭 | 1825 | II | 中营养 | 66.7 | 溶解氧 总氮 |
| 太湖水库 | 太湖水库温岭饮用水源区 | 温岭 | 1510 | III | 中营养 | 50.0 | 总氮 总磷 |
| 芳杜水库 | 芳清河玉环饮用水源用水区 | 玉环 | 250 | IV | 轻度富营养化 | 16.7 | 总磷 总氮 |
| 石门坎水库 | 玉环县水库联网供水饮用水源区 | 玉环 | 100 | IV | 轻度富营养化 | 0.0 | 氨氮 总磷 总氮 |
| 双庙水库 | 玉环县水库联网供水饮用水源区 | 玉环 | 150 | V | 轻度富营养化 | 20.0 | COD 总磷 总氮 |
| 西岙水库 | 西岙坑仙居饮用、农业用水区 | 仙居 | 1825 | II | 中营养 | 100.0 |  |

2009年台州市水资源公报

台州市水利局

2010年3月